CHAPITRE VIII

L'alignement des récepteurs

§ 1. - ALIGNEMENT DES CIRCUITS MF

Lorsque l'on doit réaligner un récepteur, c'est par le réglage

des circuits de l'amplificateur moyenne fréquence qu'il faut

commencer l'opération. Divers procédés plus ou moins complexes

ont été proposés pour accorder un amplificateur MF ; nous

n'avons jamais trouve d'arguments majeurs en faveur des pro-

cédés compliqués. Nous n'avons retenu qu'une méthode simple,

et ceci depuis de très nombreuses années, méthode qui a toujours

donné d'excellents résultats à condition de la bien conduire.

Nous l'exposons ci-après.

a) A l'aide d'un morceau de fil terminé par deux pinces

crocodiles, court-circuitons le condensateur variable oscillateur.

b) Plaçons le récepteur en position PO (par le commutateur

de gammes).

c) Si le récepteur comporte un système de sélectivité variable

quelconque, le placer en position « sélectivité maximum ».

d) Réglons l'hétérodyne de mesure (ou générateur HF) sur

la fréquence prévue pour l'accord des transformateurs moyenne

fréquence. Relions la sortie de l'hétérodyne à la grille de com-

mande (grille modulatrice) du tube changeur de fréquence, au

moyen d'un fil blindé, le blindage effectuant en même temps la

connexion de masse entre le générateur et le récepteur.

e) Il nous faut maintenant un indicateur d'accord. Dans

certains cas, on peut utiliser l'oeil magique du récepteur même.

Néanmoins, il est préférable d'utiliser l'indicateur cathodique

« volant » dont nous avons déjà conseillé le montage (voir CO,

§ 2, chapitre VI) et dont on relie la grille à la résistance de

détection (au point I, figure VII-2, partie supérieure). L'accord

est obtenu pour la déviation maximum de l'oeil magique ou

indicateur cathodique.

Il est également possible d'utiliser comme indicateur d'accord,

un voltmètre (à très forte résistance et de déviation totale pour

5 V environ) connecté aux bornes de la résistance cathodique

de polarisation du tube MF. Dans ce cas, l'accord est obtenu

pour la déviation minimum du voltmètre.

Jusqu'à présent, il est nécessaire que le récepteur dispose

d'un dispositif antifading, faute de quoi les indicateurs pré-

cédents ne fonctionneraient pas.

Si le récepteur n'a pas de ligne de CAV, il faut avoir recours

à l'outputmètre. Tous les radio-contrôleurs modernes sont prévus

avec cette fonction. De toutes façons, il ne s'agit que d'un volt-

mètre pour courant alternatif à grande résistance interne et

avec un condensateur de O,l uF en série dans l'une des con-

nexions. On connecte alors l'outputmètre entre la plaque du tube

final BF et la masse. Dans ce cas, le signal émis par l'hétérodyne

doit obligatoirement être modulé (1) et l'accord est obtenu

pour la déviation maximum de l'aiguille de l'outputmètre.

Nous sommes prêts maintenant pour commencer l'opé-

ration. A l'aide de l'atténuateur réglant la tension HF de sortie

de l'hétérodyne, il convient de réduire l'amplitude du signal

le plus possible ; le signal doit être juste suffisant pour obtenir

des déviations correctes et sensibles de l'indicateur employé.

Ceci est très important. D'où nécessité d'avoir un indicateur

très sensible, car plus le signal émis sera faible, plus l'alignement

sera pointu, donc précis.

L'alignement débute par le secondaire du dernier transfor-

mateur MF (vis du condensateur ajustable, ou noyau du bobi-

nage) ; puis, nous accordons le primaire, et ainsi de suite en

remontant vers l'étage changeur de fréquence.

Si le désaccord des circuits est important, il est nécessaire

de réduire, au fur et à mesure du gain obtenu, la tension de

sortie de l'hétérodyne au moyen de l'atténuateur. Toujours, si

le désaccord constaté était important, il serait nécessaire de

refaire l'opération d'alignement encore une fois, dans le même

sens (en remontant les circuits) ; en effet, le réglage d'un circuit

réagit sur l'autre qui lui est couplé et qui vient d'être accordé.

Pour obtenir un réglage encore plus pointu, il est recom-

mandé dans certains cas, de court-circuiter la ligne de CAV à

la masse. Mais si l'on emploie l'indicateur cathodique « volant »

pour l'accord (grille  reliée au point 1 de la figure VII-2), il

est indispensable que  l'antifading soit du type différé (utilisation

de deux diodes séparées, comme sur la figure VII-2 en ques-

tion) ; sinon, il est bien ‚vident que l'indicateur n'indiquerait

rien du tout ! Ou alors, il faut avoir recours à l'outputmètre.

De toutes façons, telle que nous l'avons exposée (indicateur

sensible connecté sur la détection, signal d'injection faible, et

reprises successives des réglages dans l'ordre de l'alignement),

cette méthode simple permet d'obtenir un réglage absolument

précis et correct du canal MF d'un récepteur.

(1) Si la profondeur de modulation du signal émis par le générateur

est ajustable, ne pas exagérer dans ce sens. Un taux de modulation de

30  % est suffisant.

Si le récepteur comporte deux étages MF (donc trois trans-

formateurs), on utilisera exactement le même système, avec les

mêmes précautions. Cependant, dans ce cas, nous conseillons

fortement l'alignement à l'aide de l'oscillographe (indicateur

d'accord plus que parfait !) qui permet de modeler très exacte-

ment la forme de la bande passante du canal MF (voir cha-

pitre XI).

Bien entendu, après l'alignement des transformateurs MF,

nous décourt-circuitons le condensateur variable oscillateur,

nous déconnectons l'indicateur d'accord et le générateur. Nous

pouvons maintenant envisager le réglage HF, c'est-à-dire celui

de la commande unique (changement de fréquence, oscillateur,

accord et amplificateur HF, le cas échéant). Nous disons bien

maintenant, et maintenant seulement ; car il serait ridicule de

vouloir aligner les circuits HF avant que les circuits MF ne

soient parfaitement accordés. L'alignement des circuits HF et

de la commande unique est exposé au paragraphe 3 du présent

chapitre.

Avant de terminer cette partie, signalons un petit truc

Comment reconnaître le condensateur variable oscillateur, sans

avoir à renverser le châssis et à suivre le câblage? Il suffit

d'approcher un doigt des lames fixes de chaque cage du conden-

sateur variable, le récepteur étant réglé sur l'écoute d'une station

quelconque.  Pour la seule cage de l'oscillateur (la cage recher

chée), la station « glisse » et disparaît; on pourrait la retrouver

en modifiant le réglage du cadran. Pour l'autre cage (ou les

autres cages) qui accorde les circuits HF, l'audition de la

station diminue de volume, mais ne disparaît pas. Petit « truc »

simple et rapide qui sera parfois très apprécié.

§ 2. - CAS D'UNE MF INCONNUE

Comme nous l'avons d&jà dit au cours de cet ouvrage, autre

fois la valeur de la fréquence intermédiaire des récepteurs était

loin d'être normalisée ; chaque constructeur avait sa propre

« MF »... et Dieu sait dans quel but ! ? Mieux même, dans une

même marque de récepteur, la valeur de la moyenne fréquence

variait d'un type à l'autre ! Aussi le dépanneur est-il à même de

rencontrer des valeurs de moyenne fréquence pour le moins

paradoxale. Comme lesdites valeurs ne sont que très rarement

indiquées sur les boîtiers des transformateurs, le service-man

risque de « nager » fort longtemps, après avoir essayé sans

succès les habituels 125, 472 et 455 kc/s.

Naturellement, on peut déjà se donner une idée de la valeur

MF par un simple examen du récepteur. S'il s'agit d'un récepteur

ancien, avec des transformateurs moyenne fréquence volumineux,

avec un étage présélecteur (condensateur variable à trois cages),

nous sommes à peu près certains d'être en présence d'un cana

réglé vers les 125 kc/s. Un récepteur plus récent, sans pré-

sélecteur (condensateur variable à deux cages), avec des trans-

formateurs MF d'un volume normal, comportera très vraisem-

blablement un canal réglé vers les 472 kc/s.

Mais, le mot « vers » n'indique pas la précision ; car il

importe de savoir si le réglage doit se faire sur 110, 125 ou

135 kc/s (cas de notre premier exemple). On peut essayer, avec

l'hétérodyne attaquant la grille modulatrice du tube changeur

de fréquence et en faisant varier le réglage de l'hétérodyne, de

voir quelle est la fréquence qui « passe » avec le maximum

d'amplitude ; ce sera vraisemblablement la fréquence d'accord

correcte. Vraisemblablement, oui ! Mais ne nous fions pas trop

à cela ; car, avant de venir chez vous, le récepteur est peut-être

allé chez « un tout malin » qui a décrété d'aligner les MF sur

cette fréquence, fréquence approximative parce que lui aussi

ignorait la fréquence réelle. Ne prenons donc pas de telles indi-

cations pour argent comptant et agissons avec circonspection.  En

effet, si le canal MF n'est pas accordé sur la fréquence exacte

pour laquelle ont été établis les circuits oscillateurs, vous pourrez

passer votre temps et votre jeunesse à essayer d'aligner correc-

tement ensuite les circuits HF et notamment la commande

unique (1).

Voici un procédé permettant de régler convenablement les

transformateurs MF d'un récepteur dont on ignore la fréquence

de réglage.

Le récepteur est placé sur la gamme PO. La figure VIII-1

nous montre le schéma classique de la partie oscillatrice d'un

récepteur (tous les détails de commutation étant supprimés),

schéma auquel on peut rapprocher la majorité des montages

oscillateurs utilisés. Voici, maintenant, l'ordre des opérations:

a) Dévisser complètement le trimmer oscillateur PO ; dans

certains cas, ce trimmer est monté directement sur la cage du

CV oscillateur ; dans d'autres, où il y a un trimmer par bande,

il est monté à proximité de la bobine. C'est donc un point à

surveiller, afin d’éviter une erreur.

b) Court-circuiter le padding PO.

c) Régler le cadran de l'appareil sur 950 kc/s (soit 315,8 in).

d) Attaquer la grille modulatrice du tube changeur de fré-

quence par un signal issu du générateur HF réglé, lui aussi,

très exactement sur 950 kc/s (315,8 m). Régler l'atténuateur

(ajustage de la tension de sortie du générateur) de façon que

(1) Nous groupons sous l'expression « circuits HF » tous les circuits

précédant la sortie de l'étage changeur de fréquence.

le signal émis soit d'amplitude suffisante pour arriver à « passer »

à travers le récepteur.

e) Connectons notre indicateur cathodique « volant » à

la résistance de détection, comme nous l'avons expliqué précé-

demment au cours du paragraphe précédent, si le récepteur est

muni d'une CAV. Si le poste n'est pas antifading, connecter

un outputmètre à la sortie ; mais à ce moment il est nécessaire

que le signal émis par l'hétérodyne soit modulé.

Accordons maintenant les transformateurs MF en com-

mençant par le dernier circuit et en remontant vers l'étage

changeur de fréquence, de façon à obtenir le maximum de gain

accusé par l'indicateur cathodique d'accord ou l'outputmètre. Au

fur et à mesure que le gain augmente, réduire l'amplitude du

signal émis par le générateur au moyen de son atténuateur.

Recommencer plusieurs fois les réglages de tous les circuits MF,

toujours en « remontant » l'ordre normal.

g) Le réglage des transformateurs moyenne fréquence étant

terminé, remettre le trimmer oscillateur PO en position normale

(approximativement), décourt-circuiter le padding PO, et bien

entendu, enlever les connexions de l'hétérodyne et de l'indi-

cateur cathodique d'accord ou de l'outputmètre. Il ne reste plus

qu'à procéder au réglage des circuits accord et oscillateur, selon

la méthode habituelle exposée au paragraphe suivant.

§ 3. - ALIGNEMENT DE LA COMMANDE UNIQUE

L'alignement de la commande unique consiste à régler les

circuits d'accord et les circuits d'oscillateur de façon à obtenir

le maximum de sensibilité, à recevoir les stations sur les indi-

cations correspondantes du cadran, et à ce que la différence

entre la fréquence d'accord et la fréquence de l'oscillateur soit

constante et égale à la moyenne fréquence du récepteur.

Avant d'entreprendre le réglage de la commande unique,

il est capital que les transformateurs MF soient parfaitement

accordés sur la fréquence adéquate ; nous le rappelons une

fois de plus.

Autre chose : Il serait peine perdue de vouloir faire coïncider

la réception des stations avec les indications du cadran, s'il

s'agit d'un cadran étalonné selon le plan du Caire (alors que

présentement les émetteurs sont répartis selon le plan de Copen-

hague).  Dans ce cas, il convient simplement de changer la glace

du cadran (ou la partie du cadran sur laquelle sont indiqués

les noms des stations) (1).

Nous avons supposé jusqu'à maintenant être en présence d'un

poste de grande marque ou fabriqué par un constructeur sérieux

et connaissant son métier. Nous attirerons maintenant l'atten-

tion de nos lecteurs sur le poste mont‚ par un quelconque bri-

coleur qui aura assemblé bobinages, condensateur variable et

cadran nullement établis pour être utilisés conjointement.  Dans

ce cas également, il serait peine perdue de vouloir faire coïncider

la réception des stations avec l'‚talonnage du cadran.

Une commande unique se dérègle, soit parce que des conden-

sateurs ajustables ou grattables ont changé de valeur (trimmer

ou padding), soit parce que les caractéristiques de certains bobi-

nages ont varié avec le temps, soit enfin parce qu'un profane

aura tourné à tort et à travers les vis de réglage... ou le client

lui-même

Avant de procéder au réglage de la commande unique, il

convient de repérer l'emplacement des divers trimmers (accord

et oscillateur) et paddings prévus pour chaque bande. Quelquefois

les indications sont données directement sur le récepteur (mais

c'est hélas très rare).

Pour repérer chaque trimmer et padding d'oscillateur d'une

part, et chaque trimmer d'accord d'autre part (ceci pour chaque

gamme), on pourra s'aider de la figure VIII-1 dans laquelle,

pour plus de clarté, tous détails de commutation ont été volon-

tairement omis (représentation d'une seule gamme).  Naturelle-

ment, on pourra rencontrer des récepteurs ne comportant pas

tous les trimmers et padding par bande ; parfois un seul trimmer

oscillateur monté sur la cage correspondante du condensateur

variable se règle en PO, les autres bandes ne possédant pas de

trimmer. De toutes façons, le padding OC est généralement

supprimé (connexion directe) ; mais ceci n'est pas obligatoire,

auquel cas ce padding a une forte capacité.

(1) S'il n'est pas possible de « moderniser » le cadran, il convient

de faire l'alignement en se référant uniquement aux indications

longueur d’onde ou fréquence.

D'autres montages comportent des blocs de bobinages

(conception moderne) ; ces bobinages possédant des noyaux de

fer pulvérisé. Dans ce cas, les paddings oscillateurs sont fixes et

le réglage s'opère en agissant sur les noyaux filetés. Les bobines

d'accord peuvent aussi comporter un noyau ; dans ce cas, les

bobines d'accord sont réglées par le trimmer dans les bas de

gamme (longueurs d'onde les plus faibles), et réglées par le

noyau dans les hauts de gamme (longueurs d'onde les plus

élevées).

Nous allons procéder à l'alignement de tous ces circuits,

mais par quelle bande commencer ?

Si le récepteur ne comporte pas de trimmers pour chaque

bande (trimmers sur condensateur variable et paddings PO et

GO, simplement), c'est par la gamme PO qu'il convient de

commencer l'opération. Si le récepteur comporte des réglages

indépendants pour chaque gamme, nous commencerons par la

gamme la plus faible en fréquence (donc gamme GO).

Si le commutateur de gammes comporte un dispositif court-

circuitant les bobinages non utilisés, l'ordre de l'alignement n'a

aucune importance. Enfin, si les diverses gammes ne comportent

pas leurs propres bobinages individuels, c'est-à-dire si en PO

les bobines sont en série avec les bobines OC, et si en GO les

bobines sont en série avec les bobines OC et PO, il faut com-

mencer l'alignement par la gamme OC.

Avant tout, il convient de connecter un indicateur d'accord

qui sera, soit un indicateur cathodique « volant » connecté sur

la résistance de détection, soit un outputmètre branché à la

sortie BF du récepteur (comme pour l'alignement des circuits

MF). Ensuite, on pourra relier la sortie du générateur HF à

l'entrée (douilles antenne-terre) du récepteur en intercalant une

« antenne fictive » ; voir figure VIII-2. Cette antenne fictive est

constituée par une bobine de 20 microhenrys, un condensateur

de 200 pF et une résistance au carbone de 25 ohms, le tout connecté

en série. Personnellement, nous n'utilisons que très rarement ce

dispositif : Le récepteur à aligner est muni d'une antenne

moyenne normale, le circuit d'entrée se trouvant ainsi chargé

correctement; quant au générateur HF, il rayonne son signal

au moyen d'une tige verticale (cuivre 20/10 de mm) connectée

à la sortie S.

Nous n'allons pas donner la liste des opérations pour chaque

bande : on procède toujours de la même façon chaque fois

rappelons que l'on peut simplement trouver des bandes pour

lesquelles les réglages sont fixes (1). De toutes manières, la

(1) Dans ce cas, il n'y a évidemment aucun alignement à faire, ou

simplement un réglage partiel, pour la bande considérée.

gamme PO comporte toujours tous les éléments réglables pour

faire un alignement correct ; aussi allons-nous exposer le pro-

cédé d'alignement en utilisant l'exemple du réglage de la gamme

PO (gamme de 550 à 1 550 kc/s):

- Régler l'hétérodyne sur 1 400 kc/s.

b) Manoeuvrer l'aiguille du récepteur pour entendre le signal

émis par l'hétérodyne. Si l'aiguille ne correspond pas exactement

à la graduation 1 400 kc/s, c'est que le récepteur est déréglé.

c) Régler le trimmer oscillateur, pour amener l'aiguille sur

1 400 kc/s (audition du signal de l'hétérodyne sur la graduation

correcte du cadran du récepteur).

d) Ce premier réglage de l'aiguille étant fait, il faut donner le

maximum de sensibilité au récepteur en ajustant le circuit d'ac-

cord. En conséquence, régler le trimmer d'accord pour obtenir

la déviation maximum de l'indicateur. Si le récepteur comporte

un étage HF ou un présélecteur, régler de la même façon le

trimmer HF ou le trimmer présélecteur.

e) Procéder maintenant au réglage à l'autre extrémité de

gamme. Le générateur est calé sur 580 kc/s. Manoeuvrer l'ai-

guille du récepteur pour entendre le signal émis par le géné-

rateur. Si la position de l'aiguille ne correspond pas exactement

à la graduation 580 kc/s du cadran, agir sur le padding ou sur

le noyau oscillateur.

Si le récepteur comporte des noyaux pour le réglage des

circuits d'accord et HF, ajuster ces noyaux sur 580 kc/s égale-

ment pour obtenir la déviation maximum de l'indicateur.

g) Si l'on a constaté un gros écart vers 580 kc/s et que l'on

ait eu à agir fortement sur le padding ou le noyau oscillateur, il

convient de reprendre le réglage du trimmer oscillateur sur

1 400 kc/s.

h) Même remarque pour les noyaux d'accord et HF éven-

tuellement prévus ; si le désaccord était important, il faudrait

reprendre le réglage des trimmers accord (et HF, le cas échéant).

Pour la bande PO donnée, soit de 550 à 1 550 kc/s, nous

avons opéré les réglages sur 1 400 et 580 kc/s ; ces fréquences

s'appellent les points d'alignement. Chaque constructeur devrait

largement publier les points d'alignement pour chaque gamme,

selon le type de bloc employé. Malheureusement, ces points

sont le plus souvent inconnus, et le service-man est contraint

de se donner des fréquences au jugé vers les extrémités de

chaque bande.

L'alignement de la commande unique d'un récepteur sera

conduit d'une manière complète en opérant pour chaque bande

comme nous venons de l'exposer ci-dessus.

Pour terminer, nous allons donner, en exemple, l'alignement

complet d'un bloc commercial très répandu (1). Ce bloc

(1) Bloc de bobinages, type « Compétition 49 », fabriqué par

SUPERSONIC.

comporte quatre gammes : deux OC1 une PO et une GO. Les

bandes couvertes sont les suivantes

OC1    de 11,4 à 22,85 Mc/s

OC2    de 5,9 à 1 1,5 Mc/s

PO     de 518 à 1604 kc/s

GO     de 150 à 273 kc/s.

Toutes ces bandes sont réglables séparément, et toutes

comportent trimmer et noyau aussi bien à l'oscillateur qu'à

l'accord.

Alignement de la bande OC1 : régler trimmer oscillateur,

puis trimmer d'accord, sur 21 Mc/s ; régler noyau oscillateur,

puis noyau accord, sur 12,5 Mc/s.

Alignement de la bande OC2: régler trimmer oscillateur,

puis trimmer accord, sur 10,5 Mc/s ; régler noyau oscillateur,

puis noyau accord, sur 6,5 Mc/s.

Alignement de la bande PO : régler trimmer oscillateur,

puis trimmer accord, sur 1 400 kc/s ; régler noyau oscillateur,

puis noyau accord, sur 574 kc/s.

Alignement de la bande GO : régler trimmer oscillateur,

puis trimmer accord, sur 263 kc/s ; régler noyau oscillateur,

puis noyau accord, sur 163 kc/s.

Notes :

I.    Si le récepteur comporte un dispositif anti-morse inter-

calé dans l'entrée d'antenne, il convient de le régler aussi. Pour

cela, on attaque l'entrée du récepteur par le générateur HF

(voir fig.  VIII-2), mais directement sans l'intercalation d'une an-

terme fictive. Le récepteur est réglé sur un point quelconque de

la bande PO, et avec le générateur, on injecte un fort signal de

fréquence égale exactement à la valeur MF du récepteur. On

ajuste alors le filtre anti-morse pour obtenir l'absorption maxi-

mum, c'est-à-dire la déviation minimum de l'indicateur d'accord

pour la fréquence injectée.

II.   Comme pour l'alignement des circuits MF, le réglage

de la commande unique nécessite obligatoirement l'emploi d'un

outputmètre comme indicateur d'accord, si le récepteur n'est pas

muni d'une CAV (ligne antifading).

III. - Cas des récepteurs à amplification directe.

Comme chacun sait, ce type de récepteur de plus en plus

rare, ne comporte pas d’oscillateur. Il suffit donc de régler tous

les trimmers en bas de chaque gamme pour obtenir le maximum

de déviation à l'outputmètre (1), l'aiguille étant réglée sur le

(1) Nous disons outputmètre, car les postes à amplification directe

munis d'un dispositif antifading sont assez rares.

cadran au point correspondant à la fréquence ‚mise par le

générateur.

Si, par hasard, les bobines comportent des noyaux, ces

derniers sont tous réglés en haut de chaque gamme pour obtenir

le maximum de déviation à l'outputmètre. On reprendra ensuite,

si besoin est, le réglage des trimmers en bas de gamme. Comme

précédemment, l'ordre des gammes pour procéder à l'alignement

est fonction des caractéristiques du bloc de bobinages. Revoir

ce qui a été dit à ce sujet pour les postes à changement de fré-

quence et qui s'applique in extenso ici.

Si le récepteur est muni d'une réaction (étage détecteur), les

réglages doivent être conduits la réaction étant à mi-course.

Ensuite, on retouchera légèrement le trimmer de l'étage dé-

tecteur (sur lequel agit la réaction)en poussant ladite réaction

presque vers la limite d'accrochage. Et comme d'habitude, ceci

pour chaque bande, bien entendu.

IV. - Qu'il s'agisse d'un récepteur à changement de fré-

quence ou a amplification directe, avant de commencer le

réglage de la commande unique, il faut s'assurer que les conden-

sateurs variables s'ouvrent et se ferment bien à fond, et d'autre

part, que cette demi-rotation entraîne bien l'aiguille du cadran

aux deux extrémités (pas plus loin d'un côté que de l'autre).

Car, dans le cas contraire, il serait impossible de faire coïncider

le déplacement de l'aiguille avec l'étalonnage tout au long du

cadran.

§ 4. - REGLAGE DES RECEPTEURS A FM

Tous les récepteurs modernes de classe comportent une

bande dite FM allant de 88 à 100 Mc/s environ, permettant la

réception des émissions modulées en fréquence.

La valeur moyenne fréquence standard actuelle pour les

récepteurs à modulation d'amplitude est, on le sait, de 455 kc/s.

Cette valeur moyenne fréquence est de 10,7 Mc/s, lorsque l'on

reçoit la bande de modulation de fréquence. On petit donc se

trouver en présence, soit de transformateurs MF mixtes compor-

tant les circuits sur 455 kc/s et les circuits sur 10,7 Mc/s, soit

de transformateurs MF distincts (les uns sur 455 kc/s, les autres

sur 10,7 Mc/s).

Bien entendu, s'il s'agit d'un adaptateur FM (ou tuner FM),

nous ne sommes en présence que d'un seul jeu de transforma-

teurs MF réglés sur 10,7 Mc/s.

S'il s'agit d'un récepteur AM-FM, on commence le réglage

« moyenne fréquence » par l'alignement des transformateurs ou

des circuits prévus pour la réception des ondes modulées en

fréquence.

Un canal moyenne fréquence pour FM comporte en prin-

cipe deux transformateurs normaux suivis d'un transformateur-

discriminateur pour le détecteur de rapport (détection des

signaux FM). Le transformateur-discriminateur est suivi de

deux diodes (ou d'une double diode), comme le montre la

figure VIII-3.

Nous allons voir que la mise au point d'un récepteur FM

n'offre aucune difficulté et peut très bien être conduite sans un

outillage important ou appareils de mesure compliqués.

Pour le réglage des circuits moyenne fréquence du canal FM,

on  procède de la fa‡on suivante

a) On applique à l'entrée du récepteur un très fort signal

réglé sur 10,7 Mc/s, non modulé, et issu d'un générateur HF

quelconque.

b) Entre les points X et Y du circuit de détection, on

connecte provisoirement deux résistances d'égale valeur (220 kOhms)

comme le montre la figure VIII-3.

c) Entre le point milieu de ces résistances et la sortie BF du

détecteur (point Z), connectons un microampèremètre sensible

(150 à 500 uA).

d) On règle alors le secondaire S du transformateur-discri-

minateur pour obtenir l'annulation de la déviation de l'aiguille

du microampèremètre ; c'est-à-dire que cette déviation ne doit

être ni positive, ni négative, mais que l'aiguille doit rester à zéro,

et ce, nous l'avons dit, même pour un très fort signal à 10,7 Mc/s

appliqué.

e) Le fil + du microampèremètre est ensuite déconnecté du

point Z, puis relié à la masse voir figure VIII-3.

f) On règle alors le primaire P du transformateur-discrimi-

nateur, et successivement tous les circuits secondaires et pri-

maires des autres transformateurs MF normaux qui précédent,

afin d'obtenir la déviation maximum du microampèremètre.

Si l'on constatait une grosse différence de réglage au moment

de l'accord du primaire P du transformateur-discriminateur, il

serait sage et prudent de revoir le réglage du secondaire S, en

procédant de nouveau comme il a été expliqué en a, b, c et d.

Si la déviation de l'aiguille était exagérée lors des réglages

détaillés en e et f, il suffirait de réduire l'amplitude du signal à

10,7 Mc/s appliqué à l'entrée de l'appareil.

Si l'on utilise des transformateurs MF mixtes, c'est-à-dire

comportant également des circuits pour le canal MF à modu-

lation d'amplitude, ces circuits seront maintenant réglés sur

455 kc/s, selon la manière habituelle.

Voici maintenant quelques conseils pour éviter les accro-

chages (s'il s'en produit lors de l'alignement) :

l° Il faut découpler soigneusement la « haute tension » à

l'entrée de chacun des transformateurs (résistance de 2 K et

condensateur de 10 000 pF mica ou céramique).

2° Le retour à la masse de ce condensateur de découplage HT

doit se faire au point commun et unique « masse » de l'étage

considéré. Il est parfois recommandé aussi de faire le retour de

ce condensateur sur l'écran du tube amplificateur. Le conden-

sateur de découplage de l'écran (entre G2 et masse) doit alors

avoir une valeur de 2 000 à 5 000 pF.

3° Souvent aussi les accrochages peuvent provenir du décou-

plage insuffisant des filaments des lampes. Il est recommandé

d'intercaler des bobines d'arrêt entre les filaments (une dizaine

de tours jointifs, sur air, diamètre intérieur 4 mm, en fil de

câblage), et de les découpler à la masse par des condensateurs

de 5 000 pF.

Voyons maintenant le réglage des circuits HF et CF pour

la modulation de fréquence :

l° Ajuster le trimmer (ou le noyau) de l'oscillateur, afin que

la bande FM allant de 88 à 100 Mc/s soit correctement placée

et totalement couverte par la rotation des condensateurs varia-

bles ou la manoeuvre du système de réglage à noyaux plongeurs

(selon le cas).

2° On se place ensuite vers le milieu de la bande, c'est-à-

dire  vers 94 Mc/s environ, et un signal HF non modulé, réglé

sur  cette fréquence, est appliqué à l'entrée « antenne FM »¯ du

récepteur.

3° Pour l'obtention de la déviation maximum du microam-

pèremètre, le fil + étant toujours connecté à la masse

(fig.  VIII-3)

a) régler le trimmer de l'accord HF (mélangeur)

b) régler le noyau de la bobine HF d'antenne.

Mais nous entendons déjà certains lecteurs s'écrier : « Et

la largeur de la bande passante à respecter, largeur de l'ordre de

200 kc/s, qu'en faites-vous si vous alignez les transforma-

teurs MF notamment uniquement pour la tension de sortie

maximum ? »

Ceci serait exact avec certains transformateurs moyenne fré-

quence dits à circuits surcouplés (effet de filtre de bande avec

la fameuse courbe de transmission dite en dos de chameau) ; en

fait, les transformateurs à circuits surcouplés sont surtout utilisés

en télévision, où la largeur de bande à atteindre n'est plus de

200 kc/s, mais bien de l'ordre de 11 Mc/s.

Il est certain que des transformateurs moyenne fréquence

pour FM du type à circuits surcouplés ne sauraient être alignés

correctement qu'à l'aide d'un wobulateur et d'un oscilloscope,

ceci pour la vérification de la forme de la bande passante (forme

rectangulaire).

Mais les transformateurs moyenne fréquence employés actuel-

lement sur les appareils FM sont du type « à une seule pointe

de résonance ». Ces transformateurs sont établis de manière à

apporter un gain assez élevé pour la fréquence médiane MF,

mais ils présentent un coefficient de surtension suffisamment bas

pour que la courbe de transmission ait la bande passante souhai-

tée. C'est la raison pour laquelle il est possible de régler ces

transformateurs pour l'obtention de la tension de sortie

maximum.

Pour terminer, nous donnerons quelques conseils de

dépannage:

l° Les récepteurs FM doivent être vérifiés et alignés, tant

en MF qu'en HF, plus souvent que les récepteurs pour modu-

lation d'amplitude.  Cela peut s'expliquer par le fait même que

l'on travaille sur fréquences élevées (tant en MF qu'en HF) sur

lesquelles les variations de caractéristiques par hygrométrie (ou

autres) entraînent des variations de fréquence importantes dans

les réglages.

Cela peut se traduire par une perte de sensibilité lente, mais

progressive, du récepteur, ainsi que par des distorsions.

2° Si des déformations importantes sont décelées dans l'audi-

tion, et si le détecteur utilise des diodes à cristal, il faut tout

d'abord vérifier l'état de ces dernières.

Vérifier également l'état du condensateur électrochimique

(de 10 uF environ) monté entre une anode de diode et la masse

du détecteur de rapport (fig.  VIII-3) ; ce condensateur peut

être coupé ou desséché et ne plus présenter la capacité requise.

3° A propos de ce condensateur électrochimique, appelé

quelquefois condensateur-ballast, précisons que sa capacité mini-

muni doit être de l'ordre de 4 uF environ, mais que l'on peut

sans inconvénient monter un condensateur de 8 ou de 16 uF.

Dans de nombreux montages (de trop nombreux montages),

il nous a été possible de rencontrer comme condensateur-ballast

un condensateur de 10 uF 25 V (du type de ceux utilisés comme

condensateur de shunt de résistance de polarisation de cathode)

nous disons bien : tension d'isolement 25 volts. Or, avec une

bonne antenne FM extérieure et si l'on n'est pas très loin d'un

émetteur, la tension aux bornes de ce condensateur monte faci-

lement aux environs de 40 volts ! La conclusion s'impose : mon-

tons donc un condensateur isolé à la centaine de volts et nous

serons tranquilles.

4° Très souvent, le radio-électricien est dérangé par un client

se plaignant de distorsion : distorsions auditives comme il a été

question au deuxièmement, mais cependant beaucoup moins

importantes.

Ces distorsions peuvent être dues à l'amplificateur BF fai-

sant suite à la détection FM ; dans ce cas, on retrouve ces

mêmes distorsions à l'audition d'un disque en utilisant le pick-up.

Mais, dans la plupart des cas, c'est dans le détecteur FM que

se produisent ces distorsions légères, mais bien désagréables à

l'oreille exercée : il s'agit d'un défaut de réglage du transfor-

mateur-discriminateur (secondaire non réglé au centre de la

bande passante MF). Si le récepteur FM possède un indicateur

cathodique d'accord, on pourra tenter une vérification sur place

(chez le client). Le maximum de l'audition doit correspondre à

la fermeture maximum de l'indicateur d'accord, et ce, sans dis-

torsion. Si ces deux maxima ne correspondent pas et s'il faut se

décaler pour réduire les distorsions, c'est bien que le discrimi-

nateur n'est pas correctement aligné. On pourra alors apporter

quelques légères retouches successives au réglage du noyau du

secondaire du discriminateur, jusqu'à ce que l’on obtienne une

reproduction correcte.

Mais le procédé technique le meilleur, le plus consciencieux

aussi, donnant immédiatement le résultat souhaité, est le réglage

exposé au début de ce paragraphe aux alinéas a, b, c et d.

Toujours est-il que la mise au point extrêmement précise et

soignée d'un récepteur FM peut être faite avec un équipement

simple et sans appareils de mesure spéciaux et coûteux.