Le Super-Mode :

Cette version complète du Bandido II µMax comportant un circuit imprimé unique contre deux sur la version d’origine, intègre les extensions suivantes :

- Test Batterie (si pas besoin, ne pas placer de commutateur sur le connecteur BATT-TEST)

- Interrupteur externe Marche/Arrêt (si pas besoin, placez un cavalier pour établir la liaison sur le connecteur ON-OFF)

- Fréquence. Auxiliaire (la fréquence originale de 625 Hz est obtenue en reliant les broches 2 et 3 du connecteur AUX-FREQ, en reliant les broches 1 et 2 on obtient une fréquence de 312,5 Hz)

- Une prise Jack de casque.

Pour mettre à niveau le circuit imprimé vers le « Super Mode », modifiez les condensateurs C10, C13, C14, C16 et C18 vers les valeurs suivantes :
C10 - 22pF
C13 - 10pF
C14 - 8,2 pF
C16 - 39pF
C18 - 22pF

Super Mode alternative (non Testé) :
C10 - 4,7 pF
C13 - 4,7 pF
C14 - 4,7 pF
C16 - 10pF
C18 - 4,7 pF

Ou, si vous ne voulez pas placer C10, C13, C14, C16 et C18 sur le circuit imprimé, réalisez une petite carte externe et câblez les connexions suivantes : C10, C13, C14, C16  et C18. Placez un commutateur pour passer du Super Mode original au Super Mode alternative.


Avec cette version comportant un unique circuit imprimé vous pouvez construire le Bandido II µMax original ou le Bandido II µMax avec Test Batterie / Fréq. Aux. / Inter M/A, ou encore le mettre à niveau vers le Super Mode. Vous avez le choix.