Re : triac et thyristor

transfo 12 volts , petite lampe 12 volts , résistance de 100 Ω (peu critique) 

un de fils du transfo à la cathode ( thyristor) ou à l' Anode 1 ( triac).

la lampe en série avec l' autre fil du transfo et l'anode (thyristor) ou l' A2 ( triac).

la résistance sur le fil du transfo relié à la lampe. 

toucher la gâchette avec l'autre bout de la résistance. si triac : la lampe s'allume normalement , si thyristor , elle s'allume de moitié...

__________________
"Quand vous ferez quelque chose , vous aurez contre vous : 
-Ceux qui font le contraire ,
-Ceux qui font la même chose ,
-et l'écrasante majorité de ceux qui ne font rien..."