CHAPITRE VI

Principes techniques de dépannage

Lorsque le récepteur est arrivé sur l'établi, la première

chose à faire est de le mettre sous tension pour voir tout de

suite ce qui se passe et essayer de localiser le défaut. Cela est

très important, car certaines pannes (mauvais contact, mauvaise,

soudure) sont très capricieuses, et le fait de sortir le châssis

de l'ébénisterie remet parfois tout en ordre...d'où difficulté

pour mettre le doigt sur le défaut avec rapidité et précision.

Il est parfois intéressant de se faire expliquer par le client

"  comment s'est produite la panne " (panne brusque, ou affai-

blissement progressif, etc. ... ). Les renseignements obtenus peu-

vent quelquefois aider à déceler la panne plus rapidement ;

mais, n'accordons pas un crédit trop grand à ces explications

de client, lequel, souvent, utilise un mot pour un autre (cra-

quements pour ronflements, et inversement, etc.).

S'il s'agit d'une panne intermittente, il faut redoubler de

prudence ! Ce cas particulier sera d'ailleurs étudié plus loin,

séparément.

Donc, autant que possible et avant quoi que ce soit, il

convient de localiser le défaut (partie alimentation, BF, MF,

HF, mauvais contacts, lampes, etc.).

Ensuite, on sort le châssis de son ébénisterie et on enlève

la poussière, afin de pouvoir travailler proprement et à son aise.

Pour cela, on ôte toutes les lampes, on ferme le condensateur

variable et, à l'aide d'un pinceau large et plat, on décolle la

poussière logée un peu partout. En même temps, on promène

autour du pinceau, le tube en caoutchouc d'un aspirateur qui

s'empresse d'avaler toute la poussière et qui évite à cette der-

nière de se répandre partout dans l'atelier.

Ensuite, on remonte les lampes, sans oublier également de

nettoyer les broches (surtout s'il s'agit de lampes transcontinen-

tales à contacts latéraux, car  précisément ces contacts sont bien

souvent douteux).

A partir de ce moment, le travail sérieux commence. On

recherche la panne avec précision, on procède au remplacement

des éléments défectueux, et d'une manière générale, on remet

le poste en état de marche.  Plus loin, nous étudierons les pro-

cédés simples de diagnostic des pannes.

Lorsque la panne, à proprement parler, a été réparée, il y

a encore toute une série de petits travaux de révision et de

remise en état . On vérifie si certains tubes, tout en fonction-

nant néanmoins, ne sont pas sur le chemin de la décrépitude

absolue.

Si les axes de commande des potentiomètres, cadran, con-

tacteurs, ne comportent pas de plat ou de saignée pour la vis

du bouton, on fait un plat à la lime ; ce qui empêche aux bou-

tons de tourner en glissant sur les axes, si les commandes sont

dures (contacteurs, notamment).

On resserre les broches du fusible, de la prise de courant

on écarte les broches à l'aide d'un tournevis ou d'une lame de

couteau, de façon à obtenir des contacts parfaits.

Si l'on est en présence d'un sélecteur de tension avec petites

barrettes de combinaison, on s'assure que les vis des barrettes

sont toutes parfaitement bloquées.  On vérifie les soudures des

fils de liaison à l'arrivée sur la plaquette à cosses du haut-par-

leur; certains fils ne tiennent parfois plus que par un brin ou

deux et sont à la veille de se rompre.  On vérifie le serrage des

ampoules de cadran dans leurs douilles, l'état du câble d'entraî-

nement de l'aiguille (qui, lui aussi, est peut-être à quelques jours

de la rupture

Et d'une façon générale, on opère un rapide contrôle sur

toute la question mécanique : fixation du CV, fixation du cadran,

écrous des potentiomètres, contacteurs, etc., fixation du haut-

parleur à l'ébénisterie, cache de cadran, pattes ou entretoises

du châssis, etc.

Quelques légers coups de heurtoir en caoutchouc peuvent

indiquer des vibrations ou des mauvais contacts susceptibles de

se produire à brève échéance.

Enfin, dernier point sur lequel doit porter une révision de

récepteur, mais point extrêmement important : alignement com-

plet à l'hétérodyne du canal MF et des circuits HF.  Même si

le poste est venu pour un simple condensateur de fuite d'écran

en court-circuit, il est capital de procéder à son réalignement

complet. Neuf fois sur dix, on redonne au récepteur, une sélec-

tivité, une sensibilité‚ une vigueur, auxquelles le client n'était

plus habitué : d'où, impression extrêmement favorable à votre

égard.La technique de l'alignement sera étudiée plus loin au

cours de cet ouvrage.

1. - A LA RECHERCHE DE LA PANNE

Contrairement à ce que certains prétendent, il n'est pas

question de flair , mais simplement d'un peu d'intelligence

et de réflexion pour déceler rapidement une panne. Le flair ne

peut intervenir que chez celui qui ignore tout du métier et

auquel, bien entendu, nous refusons le titre de dépanneur.

Mettre le récepteur sous tension. Si les fusibles de l'instal-

nation sautent au même instant, il s'agit naturellement d'un

court-circuit franc qui a son siège le plus souvent à l'une des

extrémités du cordon d'alimentation (fils dénudés trop longs

et qui se touchent).

Si l'on assiste à une succession rapide d'éclairages et de

coupures (vue aux lampes de cadran, par exemple), il s'agit

d'un mauvais contact ‚vident pouvant résider dans la prise de

courant, le cavalier sélecteur de tension, le fusible, l'interrup-

teur secteur, le cordon coupé, etc.

Dans les montages " tous courants " où très souvent l'éclai-

rage du cadran est en série avec le chauffage des lampes, un

tel clignotement peut être dû au filament de l'une des lampes

de radio, filament jouant au " bilame thermostat ".

S'il n'y a aucun allumage possible, il s'agit évidemment

d'une coupure franche dont le siège est certainement dans l'un

des organes que nous venons déjà de citer.

Mais tout cela sont des pannes plus spécifiquement élec-

triques que radios, et un simple examen visuel permet généra-

lement d'en venir à bout ; à la rigueur, quelques rapides mesures

avec une simple sonnette, ou mieux à l'ohmmètre, déterminent

exactement le lieu du défaut.

Nous supposerons maintenant que la section " alimentation

Secteur " fonctionne correctement. La première question à se

poser ensuite est celle-ci : y a-t-il de la haute tension?  Si le

récepteur comporte un indicateur d'accord cathodique (trèfle ou

oeil magique), un simple regard donnera une réponse à la ques-

tion.  S'il est normalement vert : oui.  S'il ne l'est pas : non, pas

de HT.  De toutes façons, il est sage de vérifier cette haute ten-

sion au voltmètre connecté entre l'une des cosses du transfor-

mateur du haut-parleur et la masse ; en effet, le trèfle catho-

dique (s'il y en a un) peut être usagé, faible, voire mort, et de

ce fait, ne donner aucune indication bien qu'il y ait une HT

normale.

Si le transformateur d'alimentation chauffe ou fume, si les

plaques de la valve rougissent, il convient de couper immédia-

tement le circuit d'alimentation au secteur.  Nous verrons plus

loin ce qu'il y a lieu de faire.

Si tout est normal du côté alimentation, on peut jeter un

coup d'oeil rapide aux lampes.  Il n'y a pas besoin d'un traité

de dépannage pour apprendre qu'une lampe qui ne chauffe pas,

c'est-...-dire dont le filament ne rougit pas, est une lampe morte.

Il faut cependant être prudent quant au diagnostic final, une

absence de chauffage pouvant provenir simplement d'un mau-

vais contact des broches du tube dans son support.  Rappelons

par ailleurs, que dans les montages " tous courants ", tous les

filaments étant connectés en série, il en suffit d'un rompu pour

qu'aucune autre lampe ne chauffe. Dans ce cas particulier, on

laisse le récepteur sous tension ; puis à l'aide du voltmètre,

position courant alternatif, on mesure la tension aux broches

filaments de chacun des tubes. Aucune tension ne sera indiquée,

sauf aux broches filaments du tube défectueux où l'on pourra

lire la tension du réseau, évidemment. Après avoir remplacé le

tube défectueux par un tube neuf, il est prudent de refaire les

mesures aux broches filaments de chaque lampe ; on voit alors

si tous les tubes sont bien chauffés à la tension respectivement

prévue, en d'autres termes si les tensions de chauffage s'équi-

librent bien. En cas de sous-voltage général ou de survoltage

général, on agit en conséquence sur la résistance chutrice prévue

à cet effet.

Nous allons supposer que nous n'avons rien trouvé d'anor-

mal du côté secteur, alimentation, redresseur, chauffage des

lampes.  Nous pouvons vérifier si la partie BF fonctionne cor-

rectement.  Pour cela, on met le doigt sur la grille du premier

tube BF ou dans la prise PU (le commutateur du récepteur

étant en position correspondante et le potentiomètre de puis-

sance étant ouvert à fond). On doit entendre un violent grogne-

ment dans le haut-parleur. Bien entendu, cet essai permet de

dire que " la BF répond ", mais ne renseigne nullement sur les

distorsions susceptibles de se produire. Un test plus complet

consiste à connecter un tourne-disque à la prise PU et d'essayer

la qualité de reproduction avec un excellent disque (bien enre-

gistré techniquement parlant). Si la partie BF ne donne rien

et que l'écran du tube final rougisse, stopper immédiatement

ceci indique une coupure de l'enroulement primaire du trans-

formateur du haut-parleur (pas de tension sur l'anode du

tube BF final).

Nous allons maintenant admettre que la section BF est cor-

recte.  Après toutes les vérifications déjà faites, le défaut ne

peut se cacher que dans la détection, l'amplificateur MF ou

le changement de fréquence (et l'étage HF, si le récepteur en

comporte un).  Avec le générateur HF ou hétérodyne de mesure,

réglé sur la valeur de  la moyenne fréquence du récepteur, on

attaque la grille du tube MF. On voit aussitôt, si le signal mo-

dulé‚ issu de l'hétérodyne passe par l'étage MF et la détection;

on en profite pour regarder aussi si les réglages du transforma-

teur MF (dernier transfo) sont opérants.

On remonte ainsi étage par étage en connectant le généra-

teur sur la grille du tube précédent. Il arrive en un certain

point que le signal issu du générateur n'est plus, ou mal amplifié

par le récepteur ; c'est que nous venons d'atteindre le point en

défaut : il se situe dans l'étage qui suit immédiatement le point

d'attaque de l'hétérodyne.

D'une manière plus générale, après avoir vérifié rapidement

le fonctionnement de la section alimentation, redressement,

filtrage et chauffage des tubes comme il a été dit précédemment,

un excellent procédé consiste à mesurer les tensions anodiques,

les tensions d'écran et les tensions de cathode (si le récepteur

est polarisé par résistances cathodiques) de chaque lampe en

commençant par le dernier tube BF et en remontant vers les

étages d'entrée du récepteur (circuit HF). C'est d'ailleurs ton-

jours dans ce sens (en remontant l'ordre des circuits) qu'il faut

procéder, avec les moyens habituels, pour la recherche métho-

dique d'une panne.  Nous avons dit " avec les moyens cou-

rants ", car au " Signal-tracer " c'est dans l'ordre normal des

circuits qu'il faut procéder (de l'antenne vers le haut-parleur).

Outre les mesures de tension précédemment citées, ne pas

oublier, lorsqu'on arrive à l'étage changeur de fréquence, de

mesurer le courant de la grille oscillatrice. La panne est peut-

être due à l'absence d'oscillation locale.  La résistance de fuite

de grille oscillatrice a une valeur comprise généralement entre

20 000 et 50 000 Q ; elle est soudée entre la grille oscillatrice

et la cathode du tube changeur de fréquence (ou la masse).

Déconnecter cette résistance du côté cathode ou masse, et inter-

caler un milliampèremètre (en position de déviation totale pour

1 mA), pôle + du côté masse ou cathode, pôle - du côté

résistance. Si aucune intensité n'est accusée, cela indique que

l'oscillation ne se produit pas (lampe affaiblie ; résistance ano-

dique de l'oscillatrice mauvaise ou coupée ; résistance de fuite

de grille coupée ; condensateur de liaison défectueux ; si le

courant anodique traverse le bobinage d'entretien - alimenta-

tion série - la qualité du condensateur de fuite entre masse

et base des bobinages ne souffre pas la médiocrité, surtout en

OC).  De toutes manières, si le milliampèremètre n'accuse aucune

intensité, nous avons bien trouvé le motif de la panne ; en fonc-

tionnement normal, cette intensité relativement faible n'excède

toutefois pas 500 microampères, soit 0,5 mA.

Dans le paragraphe suivant, nous allons voir les symptômes

habituels des différentes pannes pouvant se rencontrer sur un

récepteur. Une fois le symptôme exposé, nous renvoyons le lec-

teur à la partie " Diagnostic et dépannage " où, à la suite du

groupe de lettres indiqué il trouvera le remède à apporter, le

dépannage à effectuer.

Bien qu'essentiellement technique, nous n'avons pas cru

remplir cette partie de schémas de toutes sortes.  En effet, nous

pensons que le lecteur connaît parfaitement les circuits de base

de tous les récepteurs de T.S.F. S'il ne les connaissait pas, il

lui faudrait d'abord les apprendre (car il ne deviendrait jamais

un bon dépanneur) en se reportant à un cours de radio.

Enfin, et c'est surtout là notre raison majeure : autant de

récepteurs conçus par des constructeurs différents, à des époques

différentes, autant de schémas différents ! Certes, tous les

schémas proposés ont de sérieuses ressemblances, puisqu'ils

dérivent tous des mêmes circuits de base ; mais on peut apprécier cepen-

dant des différences notables, surtout dans les valeurs des organes

selon les types de lampes employées.

Aussi, pourquoi donner des schémas de telle ou telle section

de récepteur, schémas qui ne pourraient être suivis à la lettre

que dans des cas exceptionnellement rares ? Nous pensons que

nos lecteurs seront d'accord avec nous sur ce point de vue.

2.     LA PANNE; SON DIAGNOSTIC; SON REMEDE

Symptômes

I. - Alimentation

1.  Les fusibles de l'installation sautent brutalement ;   voir 			  AA, partie « Diagnostic et Dépannage ».

- Les fusibles de l'installation sautent si l'on branche la

prise de terre au récepteur, ou s'ils sont trop gros, ne 	        sautent pas, et le client a eu une note catastrophique 		   à payer à l'E.D.F. !

Voir AB.

- L'éclairage du cadran du récepteur clignote  succession

rapide d'éclairages et de coupures.  Voir AC.

4.  Le récepteur n'éclaire pas. Voir AD.

5.  Sur un récepteur « tous courants », le cadran n'éclaire pas

et les tubes radios ne sont pas chauffés à la tension normale

(audition très faible ou nulle). Voir AE

6.  Le transformateur chauffe anormalement. Voir AF.

II.    Redresseur HT

Peu ou pas de HT.

7.  Pas de tension entre le pôle + et le pôle d'un condensa-

teur de filtrage, soit Cl ou C2 de la figure VI-1 A ou B.De

plus, si c'est le premier condensateur du filtre qui est en

court-circuit (condensateur CI), les plaques de la valve 			  rougissent.  Voir AG.

8 . Haute  tension réduite le récepteur fonctionne mais faible-

ment.  Voir AH.

9 .  Tension très forte entre les pôles du premier condensateur

de filtrage et nulle entre les pôles du second.  Voir AI.

10. Peu ou pas de tension entre masse et les plaques de la valve

(mesures faites avec un voltmètre alternatif). Voir AJ      .

11. En ôtant la valve de son support tension alternative nor-

male entre plaques (extrémités du secondaire HT du transfor-

mateur), mais aucune tension entre masse et l'une ou l'autre

des plaques.  Voir AK.

12. Tension assez faible   aux bornes du premier condensateur

de filtrage ; tension nulle ou presque aux bornes du dernier

condensateur de filtrage.  Voir AL.

13. Pas de HT sur certains organes du récepteur.  Voir AM.

Haute tension intermittente avec craquements parasites.

14. Variations brusques de la valeur de la HT par courts-circuits

intermittents d'un condensateur de filtrage.  Voir AN.

15. Variations de la HT dues à l'alimentation secteur (circuit

primaire du transformateur, par exemple).  Voir AC.

16. Variations brusques de la valeur de la HT dans certains

circuits seulement du récepteur.  Voir AO.

17. Variations de la valeur de la HT dues à des courts-circuits

intermittents de la bobine de filtrage (ou de la bobine d'exci-

tation du HP) soit entre spires, soit entre bobinage et masse.

Voir AP.

18. Variations de la valeur de la HT dues à un mauvais contact

d'un condensateur de filtrage.  Voir AO.

19. Variations de la valeur de la HT.  De plus, on entend un

condensateur de filtrage qui crépite, et au bout d'un instant

ce condensateur est chaud.  Voir AR.

20. Variations de la valeur de la HT non accompagnées de

craquements, crépitements ou ronflements.  Voir AS.

Ronflements

21. Ronflements dus à un condensateur de filtrage sec ou ‚puis‚.

Voir AT et AQ.

22. Ronflements dûs au court-circuit interne partiel du conden-

sateur de sortie du filtre.  Voir AU.

23. Ronflements accompagnés de craquements et d'augmenta-

tions légères de la HT.  Voir ce qui a été dit en AP concer-

nant les courts-circuits entre spires de la bobine de filtrage

on de la bobine d'excitation du HP.

24. Ronflements dûs à l'absence de connexion de masse sur le

point milieu de l'enroulement de chauffage, si le poste est

câblé pour un tel fonctionnement.  Voir AV.

25. Ronflements avec « hoquet » à cadence rapide et sifflements

à l'accord sur les stations.  Voir AW.

III. – Chauffage

26. Absence de chauffage sur un ou plusieurs tubes.  Voir AX.

IV. - Vibrations mécaniques

27. Vibrations mécaniques diverses à l'exclusion des vibrations

parasites issues du haut-parleur.  Voir AY.

V. - Haut-parleur

28. Mutisme absolu.  Voir AZ.

29. Silence du haut-parleur ; néanmoins, on écoute la modu-

lation par le transformateur de sortie dont les tôles

« chantent ». Voir BA.

30. Fonctionnement intermittent.  Voir ce qui est dit en BA,

mais au lieu de la panne franche, il s'agit de contacts occa-

sionnels.

31. Fonctionnement correct, mais très faible.  Voir BB.

32. Haut-parleur donnant l'audition normale à laquelle se super-

posent des craquements parasites et vibrations.  Voir BC.

33. Audition déformée, vibrée, distorsions, etc. Voir BC égale-

ment.

34. Défauts du HP entraînant le recentrage de la bobine mobile

ou le démontage du cône.  Voir BD.

35. Déformations, vibrations, etc., du HP après un certain

temps de fonctionnement.  Voir BE.

36. Membrane ou cône percée ou déchirée. Voir BF.

37. Cas particulier des HP à aimant permanent.  Voir BG.

VI. - Etage final basse fréquence

On se rappelle qu'il suffit de toucher du doigt la grille du

premier tube BF pour qu'un violent ronflement nous renseigne

déjà sur le fonctionnement approximatif de toute la partie basse

fréquence.  Cette vérification rapide remise en mémoire, nous

allons voir en détails les pannes susceptibles de se produire

tout d'abord dans le dernier étage BF

Le fonctionnement du dernier étage BF seul peut être rapi-

dement vérifié en touchant la grille du tube avec un objet métal-

lique quelconque (tournevis, par exemple).  Le haut-parleur

accusera un très léger ronflement, mais surtout des craquements

chaque fois que le métal entrera en contact avec la cosse de

grille.

38. Récepteur absolument muet, et la grille écran du tube final

BF rougit.  Voir BH.

39. Récepteur absolument muet,- mais la grille écran du tube

final BF ne rougit pas.  Voir BI.

40. Récepteur muet par intermittence.  Voir tous les cas expos‚s

en BH et BI, ceux-ci ne pouvant se manifester que par ins-

tants du fait d'un contact partiel.

41. Fonctionnement avec craquements parasites.  Voir BJ.

42. Audition faible.  Voir BK.

43. L'audition est à peu près normale, si ce n'est la présence

d'un bourdonnement, et cela bien que tout soit normal du

côté‚ filtrage ou alimentation.  Voir BL.

44. L'audition est faible et d'un timbre extrêmement aigu

(absence totale des graves et du médium).  Voir BM.

45. Audition faible, avec déformations et ronflements.  Voir BN.

46. Audition avec distorsions et déformations les plus diverses.

Voir BO.

47. Le « contrôle de tonalité », ou plus techniquement la com-

mande de timbre, n'agit plus.  Voir BP.

48. Cas particulier de l'étage final en push-pull. Voir BO.

VII. - Etage amplificateur de tension BF

Si l'on est certain du parfait fonctionnement de l'étage ampli-

ficateur final (ou amplificateur de puissance), et si le HP n'ac-

cuse pas un violent grognement lorsque l'on touche la grille du

premier tube basse fréquence (1), il est certain que le défaut

recherché se situe dans l'étage amplificateur de tension.  C'est

ce que nous allons étudier maintenant.

49. Panne de tube, et remarque concernant le tube équipant cet

étage.  Voir BR.

50. Silence complet.  Voir BS.

51. Audition faible, mais non déformée.  Voir BT.

52. Audition normale, mais par intermittence.  Voir BU.

53. Audition normale en pick-up, et audition faible, ne compor-

tant que des aiguës en radio.  On inversement.  Voir BV.

54. Audition faible, vibree, ou couverte par un fort bourdon-

nement ou par un toit sifflement.  Voir BW.

55. Déformations, distorsions.  Voir BX.

56. Crachements en manoeuvrant le potentiomètre.  Voir BY.

57. Ronflement d'induction à 50 c/s.  Voir BZ.

58. Impossibilité de réduire suffisamment l'audition même avec

le potentiomètre au minimum.  Voir CA.

59. Bruits de « teuf-teuf » couvrant l'audition. L'onomatopée

précédente se traduit plus techniquement par accrochages

BF, oscillations parasites, ou « motor-boating ». Voir CB.

60.  Cas particulier du récepteur comportant deux étages ampli-

ficateurs de tension.  Voir CC.

61.  Cas particulier du récepteur avec étage de sortie en push-

pull.  Voir CD.

(1) Cet essai doit être effectué, le potentiomètre étant tourné au

maximum.

VIII. - Détection et antifading

La plupart des récepteurs modernes utilisent la détection

diode; le ou les éléments diodes sont très souvent incorporés

avec un autre tube (MF ou 1" BF) ; dans d'autres cas, ils

constituent un tube séparé.  Certains montages (Pathé-Marconi,

notamment) ont utilisé des détecteurs au cuivre-oxyde de cuivre

appelés « westectors » ; mais ce n'est rien d'autre qu'une détec-

tion diode également ; les schémas de ces systèmes sont d'ail-

leurs sensiblement identiques aux montages diodes à lampe.

Dans les montages diodes, outre la détection des signaux BF,

on bénéficie d'une tension négative continue, tension dont la

valeur est fonction de l'amplitude du signal reçu et qui est uti-

lis‚e en CAV (commande automatique de volume ou antifading).

Rappelons que le gain BF est réglé par un potentiomètre monté

après détection, dans la grille du premier tube BF.

Dans les récepteurs anciens, on pourra se trouver en pré-

sence d'un tube détecteur grille ou d'un tube détecteur plaque.

Ces procédés de détection ne permettent pas d'obtenir, sans

autre complication comme avec la diode, une tension de com-

mande d'antifading. De plus, le volume de l'audition est réglé

par un potentiomètre agissant sur la polarisation des tubes HF

ou MF (tubes à pente variable).

De toutes façons, rassurons tout de suite nos lecteurs ; à

part les pannes de lampes, les défauts dans les circuits détecteur

et antifading proprement dits sont assez rares. Nous allons

cependant signaler quelques cas dans les lignes suivantes.

62. Aucune audition en radio (le poste marchant normalement

en pick-up). Voir CE.

63. Même symptôme, mais la détection est opérée par un Wes-

tector.  Voir CF.

64. Le récepteur fonctionne, mais l'audition est faible et a ten-

dance aux déformations ; la détection est opérée également

par un Westector.  Voir CG.

65. La résistance de détection est constituée par le potentio-

mètre lui-même, et de violents crachements se manifestent

en manoeuvrant le potentiomètre.  Voir CH.

66. Violent ronflement à 50 c/s superposé à l'audition.  Voir CI.

67. Audition faible et quelque peu déformée ; le récepteur uti-

lise un tube diode séparé.  Voir CJ.

68. Détection grille : hurlement ou ronflement.  Voir CK.

69. Détection grille: audition nulle ou faible.  Voir CL.

70. Détection plaque: hurlement ou ronflement.  Voir CM.

71. Détection plaque : audition nulle ou faible.  Voir CN.

72. Pannes dues à l'antifading : récepteur trop nerveux avec

tendance à l'accrochage et aux déformations, ou au contraire,

récepteur mou avec tendance aux déformations. Indicateur

cathodique visuel d'accord.  Voir CO.

IX. - Amplificateur MF

Sur les postes courants, l'amplificateur MF comporte un seul

étage (deux transformateurs, une lampe). Sur les postes de luxe,

nous trouverons deux étages (trois transformateurs, deux lampes).

73. En connectant le générateur HF de mesure (ou hétérodyne)

à l'entrée de l'amplificateur MF (attaque sur la grille du tube

changeur de fréquence), le signal ‚mis ne « passe » pas. Le

générateur est, bien entendu, réglé sur la valeur de la moyenne

fréquence du récepteur. L'audition est nulle.  Voir CP.

74. Audition faible ; pas de sélectivité ; manque de sensibilité.

Voir CO.

75. Audition faible, déformée, accompagnée de crépitements.

Voir CR.

76. On. obtient le réglage maximum de chaque émission en deux

points très rapprochés sur le cadran ; si le récepteur possède

un indicateur cathodique d'accord, ce dernier accuse bien ces

deux maxima. Le récepteur semble aussi manquer de sélec-

tivité. Voir CS.

77. Sifflements violents, accrochages de l'amplificateur MF.

Voir CT.

X. - Changeur de fréquence et oscillateur

La transformation d'un signal incident quelconque en un

signal de fréquence constante (MF) est le rôle de l'étage chan-

ceur de fréquence. Cette fonction est remplie, soit par un tube

unique (octode EK2), soit par un tube combiné triode-hexode

(ECH42), soit par deux tubes s‚par‚s (6C5 et 6L7). Les tubes

cités ne sont que des exemples, il en existe une foule d'autres

pouvant être utilisés dans cette fonction ; mais, de toutes

façons, on rencontrera toujours une section oscillatrice et une

section mélangeuse appelée également modulatrice ou encore

mixer.

78. Silence sur toutes les gammes d'ondes du récepteur.  Voir

CU a et b.

79. Silence sur une seule gamme d'ondes du récepteur.  Voir CV.

80. Réception faible sur toutes les gammes ou sur certaines

gammes seulement.  Voir CW.

81. Crachements selon la position du condensateur variable

en certains points de la rotation, l'audition disparaît même

complètement.  Voir CX.

82. Crachements dus au contacteur d'ondes; en manoeuvrant

ce dernier, ils disparaissent pour  réapparaître après, et ainsi

de suite.  Voir CY.

83. Sifflements au moment de l'accord sur les stations. Voir CZ.

84. Crépitements avec odeur de brûlé. Voir DA.

85. Les stations éloignées ne sont pas reçues ; seules les sta-

tions locales sont audibles, mais de toutes façons le récepteur

manque de sensibilité.  Voir DB.

86. Un ronflement se trouve superposé à chaque réception.

Voir DC.

XI. - Amplificateur HF

L'utilisation d'un amplificateur HF entraîne l'emploi d'un

condensateur variable à trois cages. Mais on peut très bien être

en présence d'un condensateur à trois cages sans que, pour

autant, le récepteur ait un amplificateur HF. En effet, dans ce

cas, on ne trouve pas de tube amplificateur : il s'agit simplement

de deux circuits d'accord à la suite l'un de l'autre et légèrement

couplés entre eux ; le premier porte le nom de présélecteur. Cette

disposition se rencontre uniquement sur les anciens postes avec

MF de l'ordre des 125 kc/s, ceci pour la réjection de la fré-

quence image.

Naturellement, un amplificateur HF opère cette même

présélection, mais de plus augmente la sensibilité du récepteur

puisqu'il y a amplification.

Sur les récepteurs modernes de luxe, on trouve également

un étage amplificateur HF ; son rôle est l'accroissement de la

sensibilité sur toutes les gammes d'ondes et la réjection de la

fréquence image en ondes courtes.

Nous n'aurons que peu de choses à dire au sujet de cet

étage.

En effet, un amplificateur HF fonctionne comme un ampli-

ficateur MF, avec la seule différence qu'au lieu d'amplifier une

fréquence constante (MF), il amplifie des fréquences variables

selon la position du condensateur variable ou de la gamme

d'ondes choisie.

En conséquence, pour la vérification du fonctionnement du

tube amplificateur, on se reportera simplement à ce qui a été

dit au sujet de l'amplificateur MF.  Voir CP et CT.

Pour la vérification des circuits accordé, on se reportera

A ce qui a été dit au sujet des circuits d'accord du changement

de fréquence, ces circuits étant d'ailleurs de caractéristiques

identiques.

Voir CU-b, CV, CW, CX, CY, CZ, DB et DC.

De plus, nous allons voir les points spéciaux ci-dessous

87. Crépitements avec odeur de brûlé. Voir DD.

88. Le potentiomètre réducteur de sensibilité n'apporte pas la

suppression complète de l'audition sur les stations locales.

Voir DE.

Diagnostic et dépannage

AA.     Il ne peut s'agir que d'un court-circuit franc ; vérifier

le cordon d'alimentation principalement aux extrémités (fiche

mâle et arrivée au récepteur).  Voir également, à l’ohmmètre,

l'état des condensateurs dits « by-pass » montés souvent entre

les fils du secteur et le châssis (ils sont peut-être en court-

circuit). Plus rarement, il peut s'agir d'un court-circuit interne

au transformateur (enroulement primaire) ; mais généralement

une forte odeur de brûlé a précédé chez le client !

AB. - Ceci indique que l'un des pôles du secteur (et, comme

par hasard, la phase !) se trouve relié au châssis du récepteur.

Sur un récepteur « tous courants », voir si le condensateur

entre douille « terre « et châssis n'est pas claqué. Le remplacer.

Sur un récepteur normal, vérifier les condensateurs by-pass

de l'arrivée du réseau. Voir … l'ohmmètre s'il n'y a pas un court-

circuit interne dans le transformateur entre le bobinage primaire

et le noyau magnétique ou l'écran électrostatique.  Remplacer

les condensateurs by-pass secteur défectueux.  Pour le trans-

formateur, essayer de le démonter pour refaire l'isolement à

l'endroit où il est mauvais.  Dans certains cas, son remplacement

est nécessaire.

AC. - Nous laissons de côté les lampes de cadran mal

vissées et nous supposons que tout le reste du récepteur suit

aussi le clignotement vu à l'éclairage du cadran.  Il s'agit d'un

mauvais contact évident pouvant résider dans la prise de cou-

rant, le cavalier sélecteur de tension, le fusible, l'interrupteur

secteur, le cordon en voie de coupure définitive, etc. Vérifier

à l'ohmmètre tous ces organes, les resserrer, les réparer ou        s

changer le cas échéant.

Dans les « tous courants », très souvent l'éclairage du cadran

est en série avec les tubes radios ; un tel clignotement peut être

dû , alors, au filament de l'une des lampes de radio, filament

jouant au « bilame thermostatique ». La cadence est plus ou

moins rapide suivant l'inertie calorifique du filament du tube

en défaut ; voir AD pour la recherche du tube défectueux.

AD. - Il s'agit d'une coupure franche du circuit d'alimenta-

tion secteur dont le siège est certainement dans l'un des organes

que nous avons indiqué en AC.  Une vulgaire sonnette ou

l'ohmmètre permettent de déceler rapidement la coupure.

Comme précédemment, réparer, resserrer ou changer l'élément

défectueux.

Dans les « tous courants » ne comportant pas un circuit

d'éclairage de cadran séparé, c'est-à-dire dans lesquels tous les

filaments, lampes de cadran et tubes radios sont en série, il

suffit d'un seul filament rompu pour que plus rien ne « s' éclaire »

dans le récepteur. On décèle le tube défectueux, soit à l'aide

d'un voltmètre (comme il a été dit au paragraphe 1 de ce

chapitre), soit à l'ohmmètre en ôtant tour à tour chaque tube

et en vérifiant l'état du filament. Commencer par la valve et le

tube final BF ; ce sont ces deux-là qui rendent l'âme le plus

fréquemment. Il faut naturellement remplacer le tube défec-

tueux par un tube de même type en parfait état.

AE. - Dans ce cas également, lampes de cadran et tubes

radio sont connectés en série. Une ou plusieurs ampoules de

cadran sont grillées. Mais on a l'habitude de shunter les

ampoules de cadran par une résistance pour réduire la tension

de pointe qu'elles ont à supporter au démarrage ; le circuit de

chauffage est donc cependant fermé par cette résistance... qui

chauffe d'ailleurs terriblement. Cela explique la faiblesse de la

tension de chauffage... et de l'audition. Changer la ou les lampes

d'éclairage de cadran par des ampoules de mêmes caractéris-

tiques (même tension, même intensité) et tout doit rentrer dans

l'ordre.

AF. - Il s'agit d'un court-circuit franc ou partiel.  Vérifier

d'abord les court-circuits internes susceptibles de se produire

sur le primaire, comme il a été dit en AB.  Vérifier à l'ohmmètre

s'il n'y a pas de court-circuits entre certains enroulements

secondaires, ou entre primaire et un secondaire quelconque

(nous parlons « transformateur », car si le récepteur est monté

avec un auto-transformateur, la liaison entre les différents enrou-

lements est tout à fait normale).

Il peut s'agir aussi de court-circuits externes sur les secon-

daires. Mesurer la tension des secondaires les uns après les

autres ; on décèle ainsi l'enroulement en court-circuit.  Il suffit

de voir où se trouve ledit court-circuit : sur la ligne de chauffage

de la valve, c'est un travail aisé ; même remarque, d'ailleurs,

pour la ligne de chauffage des autres tubes ; il faut vérifier les

isolements des fils de câblage, les gouttes de soudure malheu-

reuses, les courts-circuits accidentels des douilles d'ampoules de

cadran.

En mesurant la tension des secondaires, on trouve souvent

une tension plus élevée sur une plaque de la valve que sur

l'autre.  En principe, c'est toujours d'un court-circuit partiel

interne de ce secondaire dont il s'agit (court-circuit entre deux

couches successives sur le demi-enroulement en défaut).

Pour les courts-circuits externes, le dépannage est toujours

facile : ré-isolement du point en défaut. Pour les courts-circuits

internes du transformateur, il faut soit le rebobiner, soit le

remplacer.

Même, s'il s'agit du courts-circuits externes ayant fait chauffer

le transformateur exagérément, on devra vérifier ce dernier

tensions secondaires, isolement entre enroulements, etc. En

effet, il a peut-être tellement chauffé qu'il risque d'être défec-

tueux à son tour. C'est la raison pour laquelle, dans ce genre

de panne, il ne faut jamais insister et toujours être très bref

dans les essais. D'ailleurs, dans tous les cas, la consommation

au primaire, indiquée par un ampèremètre pour courant alter-

natif, est très élevée.

MESURE DES TENSIONS

Afin d'éviter la destruction irrémédiable du multi-

contrôleur, il faut toujours placer l'appareil sur une

faible sensibilité (O à 500 V par exemple) et ne passer

échelles plus sensibles que par la suite, et si besoin est.

AG. - Cette absence, ou cette grande faiblesse de HT, est

généralement provoquée par le claquage d'un condensateur de

filtrage (fig.  VI-1 A et B).

Si c'est C1 qui est claqué, pas de tension nulle part et les

plaques de la valve rougissent.

Si c'est C2 qui est en court-circuit, on peut mesurer une

faible tension aux bornes de C1, mais il n'y a aucune tension

à la sortie du filtre.

Remplacer le condensateur en défaut par un autre de

caractéristiques identiques (capacité et tension d'isolement).

AH. - Il peut s'agir d'un court-circuit partiel sur la ligne

HT facilement décelable à l'ohmmètre.  Mais, le plus souvent,

le  mal réside dans la valve qui est complètement affaiblie ou

dans le premier condensateur de filtrage qui est complètement

sec (sa capacité est tombée à une valeur ridiculement faible).

AI. - Bobine de filtrage (ou excitation du haut-parleur)

coupée.  Rebobiner l'enroulement défectueux avec du fil neuf

de même section et même nombre de tours ; ou remplacer

entièrement l'organe défectueux.

AJ. - Secondaire HT du transformateur coupé, ou en

court-circuit partiel ou franc.  Rebobiner l'enroulement défec-

tueux, ou mieux, remplacer le transformateur.

AK. - Le point milieu de l'enroulement HT du transforma-

teur n'est peut-être plus relié à la masse (dessoudé). Dans le

cas des récepteurs à polarisation semi-fixe (polarisation par le

« moins »), les résistances chutrices intercalées entre point

milieu HT et masse peuvent être coupées.  Selon le cas, refaire

ou ressouder la connexion défectueuse ou remplacer la ou les

résistances déficientes.

AL. - Vérifier l'état du dernier condensateur de filtrage

(court-circuit franc ou partiel). Mais il peut y avoir aussi un

court-circuit accidentel sur la ligne d'alimentation HT en un

endroit quelconque du récepteur.  Déceler le court-circuit à

l'ohmmètre : cosses de supports de lampe, cosses des trans-

formateurs MF, fils dénudés dans la liaison au HP ou à l'oeil

cathodique, court-circuit interne de l'indicateur visuel à

ombre, etc. Isoler convenablement le défaut à l'aide de soupliso

ou d'un morceau de mica, selon le cas.

Attention aussi aux condensateurs de fuite d'écrans des

tubes HF, CF et MF, et ,surtout au condensateur de fuite placé

sur l'anode du tube final BF.

AM. – Surveiller le diviseur de tension éventuel (coupé) ou

les condensateurs découplage du diviseur (claqués). S’il n’y a

pas de tension sur un départ considéré et que la tension soit

sensiblement normale aux bornes du diviseur, ce dernier est vraisem-

blablement coupé. S’il n’y a pas de tension sur un départ considéré,

mais que la tension soit faible aux bornes du diviseur avec échauffement

violent d’une partie de ce dernier, cela indique que le condensateur de

découplage du départ en question est en court-circuit.

Remplacer le diviseur (ou simplement la portion du diviseur) par

une résistance équivalente ; ou changer le condensateur défectueux.

AN. - Il faut repérer les condensateurs en défaut en les

déconnectant tour à tour jusqu'à disparition du défaut ou, ce qui

est mieux, en branchant un voltmètre aux bornes de chaque

condensateur : lorsque l'aiguille tombe franchement à zéro et

brutalement au moment des coupures, nous serons en présence

du condensateur mauvais.  Remplacer ce condensateur.

A0. - Mauvais contacts, mauvaises soudures ou autres

dans le diviseur de tension (s'il y en a un), ou colliers du diviseur

mal serrés.  Le défaut peut être décelé facilement en remuant

les connexions partant du diviseur. Resserrer les colliers s'ils

sont mal bloqués. Si c'est une partie de la résistance bobinée

formant diviseur de tension dont la coupure du fil provoque des

contacts intermittents, on peut supprimer seulement la partie

défaut et la remplacer par une résistance séparée de valeur

et de puissance convenables.

AP. - La vérification de la bobine de filtrage (ou de la

bobine d'excitation du HP) se fait aisément à l'ohmmètre. Les

courts-circuits intermittents entre spires (assez rares) provoquent

des variations (augmentations) de HT assez faibles et sont

accompagnés d'un accroissement du ronflement. Les courts-

circuits entre bobinage et masse (plus fréquents) provoquent des

chutes rapides et complètes de la HT.

Le cas échéant, rebobiner l'enroulement défectueux ou

remplacer complètement l'organe (bobine de filtrage ou haut-

parleur).

AQ.  - C'est le plus souvent un mauvais contact sur le

premier condensateur du filtre. Ce mauvais contact peut être

d'origine interne ou externe au condensateur. Ce défaut entraîne

en même temps, lorsqu'il se produit, un fort ronflement du haut-

parleur.

Pour  les connexions externes, la recherche est aisée en

agissant simplement sur lesdites connexions ; vérifier aussi le

serrage du boîtier du condensateur (pôle négatif) sur le châssis,

s'il s'agit d'un condensateur de ce type. Le cas échéant, ressouder

les connexions défectueuses ou resserrer le boîtier du conden-

sateur sur les rondelles de contact du châssis.

Pour les connexions internes, la vérification s'opère au

capacimètre. En cas de défaut, remplacer le condensateur.

Dans toutes les circonstances vues jusqu’à présent où

l’on a des doutes sur la valve et où nous conseillons d’essayer

un tube neuf, avant de faire ce travail il faut toujours s’assurer

que le premier condensateur de filtrage n’est pas en court-circuit

(mesure à l’ohmmètre). En cas de court-circuit de ce condensateur

il faut d’abord le remplacer, car autant de valves neuves risqueraient

de payer de leur vie de cet oubli. Et ceci aussi bien pour un poste

normale que pour un poste dit « tous-courants » .

AR. - Ce sont des condensateurs de filtrage électrolytiques

qui ont été utilisés.  La plupart de ces types de condensateurs

produisent des crépitements au moment du démarrage (forma-

tien de la pellicule diélectrique) ; mais ces crépitements ne

doivent pas durer et le condensateur ne doit pas chauffer. Si

les crépitements sont incessants et si le condensateur chauffe,

le phénomène est très dangereux. Dangereux pour la valve qui

s'épuise rapidement et inutilement du fait du court-circuit partiel

offert par le condensateur ; dangereux aussi parce que le conden-

sateur risque d'exploser (si la soupape de sûreté située à la

partie supérieure du tube cylindrique est obstruée).  Remplacer

le condensateur électrolytique en défaut par un condensateur

électrochimique courant de même capacité et de même tension

d'isolement.

AS. - Ce sont très probablement des ruptures intermittentes

dans le chauffage, de la valve ; mauvaise soudure du câblage,

mauvais contact du tube dans son support ou contact interne

intermittent du filament.  Refaire les soudures, cambrer les

contacts du support ou changer la valve, suivant le cas.

AT. - Il est bien évident qu'un condensateur sec ou épuisé

ne présente plus une capacité suffisante pour apporter un filtrage

complet.  Mesurer le condensateur au capacimètre et le rem-

placer si besoin est.

Certains haut-parleurs comportent une bobine dite de neu-

tralisation ou bobine « anti-hum » destinée à annuler auditi-

vement les restants d'ondulation du courant redressé et filtré.

Cette bobine peut être en court-circuit accidentel ou a peut-être

été inversée par erreur lors d'un précédent dépannage.

AU. - Mesurer le condensateur au capacimètre, ou plus

simplement à l'ohmmètre, et le remplacer le cas échéant.  Voir

aussi ce qui a été dit en AR concernant les condensateurs

électrolytiques.

AV. - Vérification à l'ohmmètre.  Mais attention ! Certains

récepteurs avec tube BF final à chauffage direct ont une résis-

tance de polarisation, shuntée par le condensateur habituel, qui

se trouve intercalée entre le point milieu de l'enroulement de

chauffage et la masse. Si cet ensemble de polarisation se trouve

accidentellement court-circuit‚, il y a également ronflements

accompagnés surtout de déformations. Bien localiser le défaut

et remettre en ordre par un câblage approprié selon le cas en

présence.  Notons que la plupart des récepteurs modernes sont

câblés avec un côté du chauffage à la masse (et non le point

Milieu).

AW. - Le dernier condensateur de filtrage (sortie du filtre)

présente une impédance trop grande aux retours HF. Shunter

ce condensateur électrochimique par un condensateur de O,l à

0,5 uF au papier de bonne qualité ; hoquet et sifflements doivent

disparaître.  Si les ronflements subsistent, il faut changer carré-

ment le condensateur électrochimique.

AX. - On sait que dans un récepteur « tous courants » dans

lequel tous les filaments sont en série, il suffit qu'un seul tube

ait son filament rompu pour qu'aucun tube ne chauffe. Ceci mis

à part, une lampe qui ne chauffe pas est facilement décelée

il convient de vérifier au lampemètre ou à l'ohmmètre s'il ne

s'agit pas tout simplement d'un filament coupé. Dans le cas

contraire, vérifier le câblage, les soudures aux supports et à

l'enroulement de chauffage du transformateur, les soudures des

broches filament du culot de la lampe, le contact du culot dans

le support et l'état du support lui-même (paillette coupée).  Ne

pas oublier ces lampes dont le filament joue au thermostat

(coupures intermittentes) : le filament est bon à froid, se coupe

à chaud et assure de nouveau le contact en se refroidissant, etc.

AY. - Diverses vibrations mécaniques peuvent prendre nais-

sance dans un récepteur en fonctionnement.  Une vibration fré-

quente est celle provoquée par des tôles de transformateur d'ali-

mentation mal serrées. Bloquer ces tôles à chaque angle du

transformateur, par les écrous prévus à cet usage, à l'aide d'une

forte clé à tube.

Par ailleurs, des vibrations peuvent naître du fait de la

mauvaise fixation entre organes voisins : glace contre cadran

ou contre ébénisterie, aiguille contre glace ou contre cadran,

douilles des lampes de cadran, condensateur tubulaire contre

châssis, écran-baffle du haut-parleur contre ébénisterie, éléments

desserrés ou dessoudés dans les garnitures métalliques d'ébé-

nisterie, etc.

Les vibrations parasites issues directement du mauvais fonc-

tionnement du HP seront vues plus loin.

AZ. - Très souvent l'une des extrémités du secondaire du

transformateur du haut-parleur est reliée à la masse. Si acci-

dentellement l'autre extrémité se trouve reliée également à la

masse (mauvais isolement, fil dénudé, etc.), c'est le court-circuit

franc du secondaire et le mutisme complet du haut-parleur.

BA. - Les symptômes indiqués montrent que le secondaire

du transformateur de haut-parleur est à circuit ouvert ; le cou-

rant BF n'atteint pas la bobine mobile.  Le secondaire du trans-

formateur de sortie peut être coupé (cas extrêmement rare).

L'enroulement de la bobine mobile du HP peut être coupé éga-

lement (cas déjà moins rare). Mais la panne la plus fréquente

dans ce défaut est bien la rupture des fils souples de liaison

entre transformateur et bobine mobile : soit rupture franche d'un

fil, soit mauvaise soudure à la connexion au transformateur et

surtout aux oeillets de la bobine mobile.  Dans le cas d'une

bobine mobile coupée, il faut la rebobiner entièrement avec du

fil émaillé‚ de section rigoureusement identique ; pour cela, il

faut démonter le cône (voir BD).  Ou alors changer entièrement

le haut-parleur !

BB. - Un tel défaut se produit fréquemment sur des vieux

haut-parleurs dont la bobine d'excitation (de grande résistance)

est connectée en parallèle sur la haute tension (entre + HT et

masse).  Si cette bobine se coupe, le fonctionnement du poste

reste par ailleurs normal, mais le HP n'est plus excité, d'où

faiblesse extrême de l'audition. Il faut alors soit rebobiner

l'enroulement d'excitation défectueux, soit remplacer complè-

tement l'ancien haut-parleur par un haut-parleur moderne à

champ permanent.

BC. - Il s'agît souvent d'une déformation du cône du

haut-parleur (par l'humidité, notamment) entraînant un décen-

trage de la bobine mobile dans l'entrefer. Si la déformation est

importante, il faut changer le HP. Autrement, essayer de recen-

trer le cône (voir BD). La bobine mobile peut être décentrée

sans que pour autant le cône soit déformé.  Refaire le centrage

(voir BD).  L'enroulement de la bobine mobile peut avoir

quelques spires décollées. Démonter le cône (voir BD) et recoller

les spires « folles » à l'aide d'une colle très fluide à base de

celluloïd et d'acétone.

Enfin des poussières, et surtout des grains de limaille,

peuvent s'être glissés dans l'entrefer, entre les pièces polaires et

la bobine mobile : d'où crachements, distorsions, spires de la

bobine mobile en court-circuit partiel intermittent, etc.

Démonter le cône (voir BD) et nettoyer parfaitement entrefer

et bobine mobile.

BD. - Le recentrage d'une bobine mobile s'opère très faci-

lement.  Il faut d'abord desserrer le spider de centrage, soit par

la vis centrale s'il s'agit d'un spider intérieur, soit par les deux

vis d'extrémité s'il s'agit d'un spider extérieur.  La bobine mobile

peut alors se déplacer dans le sens diamétral du noyau dans

toutes les directions ; on la centre et on la cale avec trois petites

languettes de bristol (carte de visite) réparties également sur la

circonférence du noyau dans l'entrefer (entre bobine mobile et

noyau).  Il suffit ensuite de bloquer énergiquement la ou les vis

du spider (en faisant attention que le tournevis ne glisse pas et

n'aille crever le cône !) et de retirer les languettes de bristol.

La bobine mobile doit être parfaitement centrée.

Si l'on est obligé de démonter entièrement le cône, il faut

d'abord enlever complètement les vis de fixation du spider et

dessouder les fils de liaison de la bobine mobile aboutissant au

transformateur de sortie.  On fait ensuite deux repères au crayon

en regard, l'un sur le cône, l'autre sur le saladier métallique.

Dans certains HP, le cône est fixé au saladier par un flasque

auxiliaire rivé ou vissé ; le démontage est facile.  Dans d'autres,

le cône est simplement collé sur le pourtour du saladier ; effec-

tuer le décollage en glissant doucement la pointe d'un canif (ou

d'un bistouri...  c'est épatant !). Ce travail terminé, le cône

s'enlève tout seul ; il est alors aisé de nettoyer la bobine mobile,

de recoller les spires « folles », de débarrasser l'entrefer de ses

diverses impuretés, etc., comme nous l'avons dit précédemment.

Pour le remontage, on présente la bobine mobile dans,

l'entrefer très doucement et l'on approche les bords du cône

du saladier exactement dans la position primitive (on s'aide des

repères au crayon faits au moment du démontage). On cale la

bobine mobile dans l'entrefer par trois languettes de bristol

exactement comme pour un simple recentrage. On replace la

ou les vis du spider sans les bloquer, puis on fixe le cône au

saladier en remontant le flasque auxiliaire vissé ou rivé

s'il s'agit d'un cône simplement collé, il aura suffit de déposer

auparavant une couche de forte colle cellulosique (soude-gré)

sur le pourtour du cône ; on laissera sécher sous presse après

le remontage complet. On peut maintenant bloquer la ou les

vis du spider et ôter les languettes de bristol de centrage. On

n'oubliera pas de ressouder les fils de liaison de la bobine

mobile au transformateur de sortie.

BE. - Ces défauts ne se manifestent quelquefois qu'au bout

d'un certain temps de fonctionnement (HP à bobine d'excita-

tion). La culasse du haut-parleur chauffe et se déforme légè-

rement, ce qui entraîne un décentrage de la bobine mobile. Mais

il faut un échauffement exagéré, et normalement une bobine

d'excitation de HP ne doit pas changer à ce point. Il faut donc

vérifier l'état du condensateur de la sortie du filtre, voir si son

courant de fuite n'est pas trop exagéré, vérifier s'il n'y a pas un

court-circuit partiel sur la ligne HT, en un mot chercher la

raison qui provoque le passage d'une intensité aussi exagérément

forte dans la bobine d'excitation. Dans certains HP d'une

conception douteuse, ce défaut se produit même pour un faible

échauffement de la culasse.  Il convient alors de faire le centrage

de la bobine mobile à chaud, en s'assurant toutefois que ce

centrage demeure correct à froid.  Si aucun résultat n'est obtenu

dans ce sens, remplacer ce quelconque haut-parleur par un type

semblable mais d'excellente et robuste fabrication.

BF. - Ceci n'est généralement pas grave, à moins qu'il

s'agisse d'une déchirure importante, auquel cas il faut remplacer

le cône (ou le HP !).  Néanmoins, dans le cas contraire, il est

préférable de recoller les petites déchirures. Après séchage,

revérifier le centrage de la bobine mobile.

BG. - Tous les HP à aimant permanent de type ancien

doivent être obligatoirement enfermés dans une housse protec-

trice en tulle à mailles très fines, ceci pour éviter que des parti-

cules métalliques ou limailles viennent se coller vers l'entrefer.

Notons que les HP à aiment permanent modernes sont

construits de façon telle que l'entrefer est inaccessible aux

poussières de toutes natures ; la housse protectrice n'est donc

pas nécessaire (spider externe fermé et calotte centrale de pro-

tection du noyau). La forme très étudiée et la nature même de

ce spider spécial, en d'autres termes du dispositif de suspension,

rendent ces HP pratiquement indécentrables.

BH. - Il s'agit tout simplement d'une coupure dans l'en-

roulement primaire du transformateur de sortie. Aucune tension

n'est alors appliquée sur l'anode du tube final. Il faut rebobiner

l'enroulement défectueux (même fil et même nombre de tours)

ou remplacer le transformateur du HP par un autre de mêmes

impédances primaire et secondaire (même rapport de transfor-

mation).

BI. - Dans ce cas, il convient de vérifier tout d'abord l'état

du condensateur de fuite placé sur l'anode du tube final ; vérifier

la tension anodique ou mesurer le condensateur à l'ohmmètre

pour voir s'il n'est pas claqué.

Voir l'état du tube lui-même ; essayer un tube neuf.

Mesurer la polarisation cathodique si c'est ce procédé qui

a été adopté ; la résistance peut être coupée... quoique, à ce

moment, le condensateur en profite souvent pour claquer, si

bien que le tube n'est plus polarisé mais fonctionne tout de

même avec force distorsions.

Vérifier les soudures des éléments aboutissant au support

du tube final ; surveiller les contacts du tube dans son support.

L'écran reçoit-il une tension normale ?

Vérifier que le condensateur de liaison entre grille du tube

et anode du tube précédent n'est pas en court-circuit ou ne

présente pas de fuite catastrophique. Dessouder ce condensateur

de liaison côté grille ; pratiquement, au voltmètre ordinaire, on

ne doit trouver aucune tension positive sur la connexion des-

soudée du condensateur par rapport à la masse.

BJ. - Très souvent, il s'agit du primaire du transformateur

de sortie qui commence à se couper (point d'oxydation) ; c'est

le prélude de la panne muette définitive.

Vérifier l'état du condensateur de liaison ; il peut avoir des

fuites intermittentes.  Même remarque concernant le condensa-

teur de fuite anodique.

Vérifier la polarisation (qu'il s'agisse d'une polarisation

cathodique ou d'une polarisation par retour de grille) ; surveiller

principalement, dans ces circuits, les condensateurs de fuite.

Dans certains cas, on a constaté des amorçages entre primaire

et secondaire du transformateur de sortie ; c'étaient ces amor-

çages qui produisaient les craquements parasites. Le transfor-

mateur peut, dans ce cas, se vérifier à l'ohmmètre : on doit

trouver une résistance pratiquement infinie entre primaire et

secondaire ; sinon, amorçage entre primaire et secondaire.

Vérifier les contacts des broches du tube dans son support.

BK. - Il s'agit vraisemblablement du tube final qui a vieilli

et est épuisé.  Remettre un tube neuf, mais en même temps

contrôler que le condensateur de liaison aboutissant sur la grille

n'a pas de fuites et, d'autre part, que le tube est bien polarisé

à la tension convenable. Car le tube neuf ne deviendrait pas

vieux ! Et autant de remplaçants, autant de morts rapides.

Essayer de changer le condensateur électrochimique de

cathode (peut-être sec) contre un neuf.

1° Avant de chercher partout, la plus élémentaire des

précautions consiste à vérifier le tube lui-même de l’étage

considéré.  Essayez d'abord un tube neuf. Nous ne le

répéterons pas chaque fois.

2' Si un récepteur procure une audition hachée de

craquements parasites, il existe un moyen simple pour

déceler si ces craquements sont « fabriqués » par le poste

ou s'ils viennent du dehors, véhiculés par l'antenne ; il suffit

de déconnecter cette dernière; tout craquement doit cesser;

dans le cas contraire, ils sont bien issus du récepteur lui-

même.

BL. - La résistance de fuite de grille du tube final est vrai

semblablement coupée.  On dit que la grille est « en l'air ». Cette

panne entraîne quelquefois aussi la création de « hoquets » les

plus bizarres ! Remplacer la résistance.

BM. - Le condensateur de liaison aboutissant à la grille

du tube final est coupé (mauvaise soudure ou rupture des

connexions internes).  Changer ce condensateur.

BN. - Vraisemblablement, la polarisation est en court-

circuit.  Vérification au voltmètre : mesure de la tension aux

bornes de résistance intercalée dans le « moins » HT s'il s'agit

d'une polarisation par le retour des grilles ; mesure de la tension

entre cathode et masse, s'il s'agit d'une polarisation cathodique.

Rappelons que pour la polarisation cathodique d'un tube final

à chauffage direct, la résistance de polarisation, shuntée par son

condensateur, se situe entre le point médian de l'enroulement

de chauffage et la masse.  Le court-circuit de la polarisation est

souvent dû au claquage du condensateur ; fréquemment, d'ail-

leurs, la résistance s'est coupée auparavant.  Dans le cas d'un

tube final à chauffage direct, il suffit qu'un fil de la ligne de

chauffage, à un endroit quelconque, touche la masse pour que

la polarisation soit supprimée.  Surveiller la dénudation acciden-

telle des fils de la ligne de chauffage, et surtout lies courts-circuits

toujours possibles entre les douilles des ampoules de cadran et

la masse.

BO. - Tube final présentant un mauvais vide et ayant, de ce

fait, un courant inverse de grille important (les distorsions ne

se manifestent qu'au bout d'un certain temps de fonctionne-

ment).  On peut essayer de réduire la tension de chauffage sur

le tube ou de diminuer la valeur de la résistance de fuite de

grille, ceci afin de minimiser les effets du courant inverse de

grille.  Mais, tôt ou tard, on sera contraint au remplacement du

tube défectueux.

Vérifier l'exactitude de la tension de polarisation, le parfait

isolement du condensateur de liaison. Contrôler si la résistance

de fuite de grille n'est pas coupée. Remplacer les organes

reconnus défectueux.

Se méfier des lampes BF finales à grande pente genre EL3

on 6M6. Ces tubes ont une fâcheuse tendance à l'auto-oscillation

à fréquence inaudible ; mais cette auto-oscillation, si elle se

produit, se combine avec les signaux BF normaux en produisant

des distorsions et des crissements du plus désastreux effet. Pour

supprimer ce défaut, il convient d'intercaler dans la liaison BF,

le plus près possible de la cosse de grille de commande. une

résistance de 50 000 Q environ.

Dans d'autres cas, le récepteur a déjà été dépanné ; on a

remplacé le transformateur de sortie, mais, hélas ! par un organe

ne présentant pas les caractéristiques adéquates (impédances

primaire et secondaire, rapport de transformation).  Ceci est

pourtant d'une importance capitale, car si l'impédance de

charge anodique du tube final s'éloigne trop de la valeur opti-

mum les distorsions sont inévitables.  Il convient donc de monter

un transformateur de HP aux impédances convenables (rapport

de transformation correct, compte tenu de l'impédance de la

bobine mobile d'une part et de l'impédance de charge anodique

du tube BF utilisé d'autre part; voir chapitre 111, abaque 111-2).

BP. - La plupart des commandes de timbre agissant sim-

plement par atténuation des aiguës ; elles sont généralement

constituées par un condensateur de O,l uF connecté sur l'anode

du tube final et par un potentiomètre de commande de 50 k.

Le plus souvent, c'est le condensateur qui claque (court-circuit),

entraînant la mort à brève échéance du potentiomètre. En

d'autres termes, il convient de remplacer ces deux organes.

BQ. - Toutes les pannes étudiées précédemment pour un

étage BF à tube unique (symptômes 38 à 47 inclus) peuvent

évidemment se retrouver sur un étage BF à deux tubes montés

en push-pull.

De plus, si des distorsions ont pris subitement naissance

dans un tel montage, il est possible de douter d'un court-circuit

partiel entre spires sur l'un des demi-primaires du transforma-

teur de sortie (voir figure VI-2).

Si, au contraire, ces distorsions se sont manifestées insen-

siblement, il s'agit certainement d'un déséquilibrage du push-

pull : l'un des tubes s'est épuisé plus rapidement que l'autre.

Une mesure rapide va nous aiguiller; elle est schématisée en B

sur la figure VI-2.  Les fils de test du voltmètre sont reliés à

chaque plaque du push-pull ; si l'étage est bien équilibré, on

ne doit trouver aucune déviation du voltmètre (même sur grande

sensibilité, échelle de 0 à 3 volts, par exemple). Dans le cas

contraire, il faut ré-équilibrer le push-pull, c'est-à-dire remplacer

la lampe usagée (celle dont l'intensité anodique est la plus

faible). Pour cela, on intercale provisoirement un milliampère-

mètre (O à 50 ou 0 à 100 mA) dans chaque liaison anodique,

comme il est montré en A. Il faut trouver, pour remplacer la

lampe mauvaise, un tube dont la consommation soit identique

à celle de l'autre tube considéré comme bon. Or, comme souvent

ce dernier est un peu usagé aussi, il est généralement obligatoire

de remplacer les deux tubes anciens par deux tubes neufs.  C'est

ce que fera tout service-man consciencieux.

FiG.  VI-2

Ne pas omettre de vérifier également les deux condensateurs

de  fuite anodique, ainsi que les deux condensateurs de liaison

(attaque des grilles de commande).

Ce qui vient d'être dit concernant un étage push-pull vise

surtout son équilibrage statique. Mais cela ne suffit pas ; un

tel étage doit également satisfaire à l'équilibrage dynamique,

c'est-à-dire en fonctionnement BF réel. On sait que chaque

grille des tubes composant l'étage push-pull doit recevoir des

signaux déphasés de 180° et d'amplitudes instantanées égales

c'est la condition de l'équilibrage dynamique.

L'équilibrage des tensions d'attaque BF est généralement

satisfaisant si l'on utilise un transformateur déphaseur, à moins

que ce dernier ait un défaut (spires coupées ou en court-circuit

partiel). Par contre, si le déphasage est effectué par une lampe,

il devra être vérifié avec soin et on réalisera l'équilibrage des

tensions d'attaque en ajustant les valeurs des résistances de

charge des circuits de l'étage déphaseur.

Mais comment vérifier cet équilibrage dynamique (vérifica-

tion qui doit intervenir après l'équilibrage statique).

Il existe plusieurs procédés plus ou moins valables. Néan-

moins, le moyen le plus simple et le plus précis consiste à utiliser

un oscilloscope. Pour cela, nous prions le lecteur de bien vouloir

se reporter au chapitre XI.

BR. - Avant tout, vérifier l'état du tube équipant cet étage.

Ce tube peut-être une triode ou une pentode ; mais, le plus

souvent, il s'agit d'un tube combiné : double diode triode, diode

pentode ou double diode pentode. Dans ce cas, le ou les éléments

diodes sont utilisés dans le circuit détecteur.  Mais ici, nous ne

nous occuperons que de l'élément triode ou pentode, c'est-à-dire

de l'amplificateur de tension BF, l'étage détecteur étant vu plus

loin qu'il s'agisse d'un détecteur diode ou autre système.

BS. - Avant tout, ôter le clip de grille (s'il s'agit d'une grille

sortie sur le sommet de l'ampoule) ou dessouder la connexion

de grille (s'il s'agit d'une grille sortie sur le culot) ; puis tâter

directement la sortie de grille.  Il se pourrait que la section BF

réponde dans ces conditions ; ce qui indiquerait un court-circuit

dans la connexion amenant les signaux BF sur ladite grille. En

effet, cette connexion est généralement faite en fil blindé et il

arrive souvent que le blindage vienne toucher le fil central de

connexion, d'où court-circuit. Ce court-circuit peut aussi se

trouver plus en aval dans le récepteur, et notamment dans le

fil blindé amenant les signaux BF de la détection au potentio-

mètre de puissance. Pour la même raison, vérifier que les cosses

du potentiomètre ne touchent pas accidentellement la masse (sauf

la cosse normalement connectée à la masse, bien entendu).

Si l'essai ci-dessus n'a rien donné (aucun grognement en

touchant directement la grille seule), cela montre que la panne

se situe dans les circuits suivants : circuit plaque et circuit écran

(s'il s'agit d'une pentode).

Vérifier l'état de la résistance de cathode, la tension de

polarisation (cathodique ou par retour de grille), la tension

d'écran (résistance coupée ou condensateur de fuite en court-

circuit) et la tension de plaque (résistance coupée ou conden-

sateur de shunt anodique en court-circuit).  Pour avoir une valeur

exacte de ces mesures, il est indispensable d'utiliser un voltmètre

très résistant, ou mieux un voltmètre électronique ; mais ce qu'il

importe souvent, c'est de trouver la panne, et pour cela il suffit

simplement de voir s'il y a une tension à l'électrode considérée.

Lorsque l'on a décelé l'organe défectueux, il suffit de le rem-

lacer par un autre de même valeur.

Dans certains récepteurs très anciens, la liaison BF entre

l'étage amplificateur de tension et l'étage final est assurée, non

par un condensateur, mais par un transformateur. Le primaire

ou le secondaire de ce transformateur peuvent se couper( points

d'oxydation sur les bobinages) ; cela arrive fréquemment sur

ces vieux organes. Une coupure du primaire est décelée par

l'absence de  tension sur l'anode du tube amplificateur de ten-

sion, alors que la HT est bien appliquée à l'entrée du transfor-

mateur.  Une coupure du secondaire est décelée par la mesure

dudit enroulement à l'ohmmètre. Par la même occasion, vérifier

à l'ohmmètre qu'il n'existe pas de fuites entre primaire et

secondaire. Si un tel transformateur est défectueux, il faut le

remplacer par un modèle neuf récent ; ou alors, il faut le sup-

primer complètement et installer le système de liaison plus clas-

sique par résistance d'anode, condensateur de liaison et résis-

tance de fuite de grille.

Voir aussi, dans l'étage amplificateur de tension, les courts-

circuits possibles ou fuites importantes des condensateurs de

grille et de plaque. Mesurer la résistance globale du potentio-

mètre (il peut être coupé) et le parfait contact du curseur durant

sa rotation (ohmmètre).

Enfin, un dernier point.  Si, en mesurant la tension de

cathode (polarisation), on trouve une valeur exagérée, et que le

tube employé soit un tube combiné (double diode triode par

exemple), bien que la résistance cathodique de polarisation ne

soit pas coupée, on surveillera de très près le condensateur ame-

nant les signaux MF sur la diode antifading. Ce condensateur est

vraisemblablement connecté, par ailleurs, sur la plaque du

dernier tube MF, et ce condensateur présente très probablement

des fuites importantes (à moins qu'il soit franchement claqué

c’est ce qui explique un courant cathodique important provo-

quant une élévation exagérée de la polarisation aux bornes de

la résistance de cathode, laquelle polarisation entraîne à son

tour le blocage de la lampe amplificatrice de tension BF.

BT. - Vérifier la tension de polarisation, et surtout la valeur

de  la tension d'écran. Le condensateur électrochimique de

cathode est peut-être « sec » ; le remplacer par un élément neuf

et de bonne qualité.

Certains fils blindés, en vieillissant, offrent des fuites impor-

tantes entre fil proprement dit et blindage (vérification à

l'ohmmètre) ; tout se passe comme si la grille du tube avait une

résistance de fuite trŠs faible. Remplacer le câble blindé

défectueux.

Vérifier si la valeur réelle des diverses résistances de l'étage

correspond à la valeur marquée sur le corps desdites résistances.

Certaines de ces dernières ont une fâcheuse tendance à aug-

menter de valeur en vieillissant. Changer les éléments défectueux.

BU. - Tout ce qui a été signal‚ en BS et BT peut se retrou-

ver ici, les défauts envisagés ne pouvant se manifester que par

intermittence.  Voir également le contact du curseur du poten-

tiomètre ; nettoyer ce dernier à l'alcool ou le changer contre

un neuf.

BV. - Il y a certainement une liaison qui s'opère mal dans

le circuit en défaut : soit mauvais contact à l'inverseur pick-up-

radio, soit condensateur de liaison coupé. (connexions internes

très souvent).

BW. - Le plus souvent, il s'agit d'une grille « en l'air »

résistance de fuite de grille coupée, mauvais contact au poten-

tiomètre ou potentiomètre coupé. Si l'on constate les défauts

indiqués, mais toutefois sans sifflements, il convient de vérifier

aussi le condensateur électrochimique de cathode (peut-être sec).

BX. - Vérifier l'exactitude des tensions d'anode, d'écran

et surtout de polarisation (variations de la valeur des résistances).

Une modification de la polarisation peut être amenée aussi par

des courants de fuite importants dans le condensateur électro-

chimique de cathode (réduction de polarisation). Remplacer les

éléments défectueux.

Voir les capacités de liaison qui doivent être parfaites du

point de vue isolement : courant de fuite pratiquement nul.

Si la liaison est effectuée par transformateurs (récepteur

ancien), s'assurer que l'isolement entre primaire et secondaire

est parfait (ohmmètre).

Quelle que soit la liaison BF adoptée par le constructeur

s'assurer au voltmètre qu'il n'y a aucune trace de tension posi-

tive sur la connexion qui aboutit sur la grille (soit grille de

l'amplificateur de tension, soit grille de l'étage final).

BY. - Nous signalons ceci pour la bonne forme. C'est évi-

demment le contact du curseur du potentiomètre qui est défi-

cient.  Le nettoyer à l'alcool ou remplacer le potentiomètre.

BZ. - Il peut s'agir d'une grille en l'air. De toutes façons,

revoir ce qui est dit en BW.

Voir si un fil du secteur ne voisinerait pas outre mesure

avec la connexion de grille.

Même remarque avec le  potentiomètre qui, lui aussi, est

dans le circuit grille. Ce rapprochement de connexions est iné-

vitable avec un potentiomètre à interrupteur (interrupteur du

secteur) ; néanmoins, on éloignera le plus rapidement possible

les fils secteur des connexions grille du potentiomètre.  S'assurer

que le boîtier métallique du potentiomètre est bien connecté à

la masse.

Dans certains récepteurs anciens, la liaison entre l'amplifi-

cateur de tension et l'étage final est assurée par un transfor-

mateur. Ce dernier doit être orienté et fixé dans une position

d'induction nulle, notamment par rapport au transformateur

d'alimentation. Il faut dévisser la fixation du transformateur de

liaison et le faire pivoter pour rechercher la position optimum

l'induction nulle (ou presque !). D'ailleurs, de nombreux trans-

formateurs comportent des trous de fixation très allongés per-

mettant une variation commode de l'orientation ; il se pourrait,

alors, justement, qu'un « malin » se soit amusé à modifier cette

fixation qui, naturellement, avait été correctement faite par le

constructeur.

Même remarque en ce qui concerne les étages push-pull

dont le déphasage pour l'attaque des grilles est obtenu par un

transformateur. Rechercher l'orientation optimum du transfor-

mateur déphaseur.

Au point de vue ronflement des étages BF (ronflement pou-

vant exister avec un filtrage correct), la question des retours de

masse est capitale. Il ne faut absolument pas faire des points

de masse au-châssis n'importe où, n'importe comment. Il faut

un point de masse unique au châssis, étage par étage ; sur ce

point, aboutissent tous les retours à la masse de l'étage considéré.

Si le châssis n'est pas très bon conducteur, on peut relier ces

divers points de masse entre eux par un gros fil omnibus en

cuivre de 20/10 de mm de diamètre, à condition de souder ce

fil au châssis sur toute sa longueur.

Nous aurons donc un point de masse unique pour l'étage BF

final, un autre point de masse pour l'étage déphaseur (S'il s'agit

d'un push-pull), et un dernier point de masse pour l'étage d'en-

trée amplificateur de tension.

Pour illustrer ceci d'un exemple, citons le cas de nombreux

récepteurs qui ronflent ou bourdonnent parce que le retour à la

masse du potentiomètre de puissance sonore est fait au châssis,

à côté dudit potentiomètre, à l'aide d'une cosse rivée quelconque.

Le remède est simple : il suffit de supprimer cette connexion et

d'effectuer le retour à la masse à l'aide d'un fil aboutissant au

point de masse au châssis du premier étage amplificateur BF

(généralement : retour du condensateur de cathode ; pôle négatif).

Ne pas utiliser les gaines blindées des câbles de liaison BF pour

effectuer les retours à la masse.

CA. - Le potentiomètre peut avoir un défaut. Le potentio-

mètre étant en position minimum de gain, vérifier à l'ohmmètre

que la résistance est pratiquement nulle entre masse et curseur.

Dans le cas contraire, changer le potentiomètre.

Vérifier aussi l'efficacité du condensateur électrochimique de

cathode ; il est peut-être de capacité trop faible (il faut au

moins 10 uF) ou peut-être est-il vieux et desséché. Mettre un

condensateur en bon état de 10 uF au moins.

Les pannes les plus diverses proviennent souvent des

soudures. Il y a les mauvaises soudures qui provoquent

souvent des pannes intermittentes, et plus rarement des

panne franches. Il y a les soudures où l'on n'a pas pleuré

l’étain ; ce dernier a coulé comme une larme (ô ironie !)

et cette larme provoque des courts-circuits francs, ou par-

tiels, ou intermittents, entre connexions, entre broches de

lampes ou à la masse. Il y a les gouttes de soudure qui

roulent partout dans le câblage et qui se coincent en un

savant endroit dans l'attente de réaliser une panne non

moins savante. Il y a aussi les soudures faites au décapant

de « plombier-zingueur », décapant qui brûle l'isolant

des fils, qui oxyde tout et partout, qui provoque des fuites

catastrophiques dans les supports de lampes, etc.

CB. - S'assurer, comme nous l'avons dit précédemment,

de l'excellente qualité du dernier condensateur électrochimique

du filtre.

S'assurer également que l'accrochage provient bien de la

section BF ; pour cela, mettre le poste en position PU, ou

mieux enlever le dernier tube MF (précédant les circuits détec-

tion + 1ere BF). Si les oscillations persistent, elles ont bien leur

siège dans la partie BF. Si elles s'arrêtent, elles ont lieu en HF,

CF ou MF ; nous en reparlerons avec l'étude de ces circuits.

Notons cependant que si elles s'arrêtent, elles peuvent aussi

être communes à l'étage MF et aux étages BF ; nous verrons

cela plus loin.

Cas où le « motor-boating » est dû aux étages BF.

Vérifier que le blindage des fils blindés est bien relié à la

masse. Ne pas faire voisiner les connexions de grille avec les

connexions de plaque d'un même étage, et bien entendu, ce qui

est pire encore, les connexions de sortie (vers HP) avec les cir-

cuits d'entrée (grille du premier tube BF).  Voir aussi en BO

ce qui est dit au sujet des tubes à grande pente.

Si le tube amplificateur de tension est un tube verre, il doit,

en principe, toujours être recouvert d'un blindage.

Eviter les retours de masse disparates. Un câblage rationnel

veut un point de masse unique au châssis, étage par étage ; sur

ce point, aboutissent tous les retours à la masse de l'étage consi-

déré.  Si le châssis n'est pas très bon conducteur, on peut relier

ces divers points de masse entre eux par un gros fil omnibus

en cuivre de 20/10 de mm de diamètre, à condition de souder

ce fil au châssis sur toute sa longueur. Outre l'élimination des

accrochages dont il est présentement question, ce procédé d'une

masse seule et unique par étage supprime également les ronfle-

ments et bourdonnements d'induction des étages BF, défauts

toujours dus à des retours à la masse beaucoup trop dispersés.

Vérifier l'état des condensateurs de découplage sur la ligne

HT  ou sur le diviseur de tension ; placer provisoirement un

condensateur de 8 uF 550 V par exemple en parallèle, tour à

tour, sur chaque condensateur de découplage douteux. Si l'ac-

crochage s'arrête, remplacer le condensateur que l'on vient de

shunter en faisant l'essai.

Enfin, le retour d'énergie provoquant l'accrochage peut

s'effectuer aussi par le dispositif de polarisation s'il s'agit d'une

polarisation semi-fixe (polarisation par les retours des grilles).

En procédant comme précédemment, à l'aide d'un condensateur

auxiliaire « volant », vérifier l'efficacité des condensateurs de

découplage du circuit de polarisation.

Cas où l'accrochage est commun à l'étage MF et aux étages BF.

Il s'agit vraisemblablement de quelques résidus de compo-

santes MF subsistant après détection et qui viennent véhiculer

dans la section BF.

Une capacité de fuite de 500 pF environ connectée entre

anode du tube amplificateur de tension et masse remet géné-

ralement tout en ordre.  Pour la même raison et dans le même

but, il est intéressant de monter un filtre en PI à la sortie du

dernier transformateur MF (éléments cerclés de la figure VI-3)

à moins, naturellement, que le récepteur n'en comporte déjà

un. Dans ce cas, il faudra vérifier le parfait état des deux conden-

sateurs de fuite de 100 pF.

CC. - Certains récepteurs comportent deux étages amplifi-

fication avant l'attaque de l'étage final de puissance.  Ceci ne

change rien en ce qui nous concerne : ce que nous avons dit

pour un étage amplificateur de tension seul s'appliquera tout

simplement tour à tour à l'un et l'autre des deux étages.

Notons cependant que ces récepteurs sont plus sujets que

les autres généralement aux oscillations BF. On accordera donc

une attention toute particulière aux découplages de polarisation

(si la polarisation par les retours de grille a été adoptée), aux

découplages d'alimentation anodique, etc., en un mot à tout

ce qui a été exposé en CB.

CD. - Lorsqu'un récepteur comporte un étage final BF en

push-pull, entre cet étage final et l'étage amplificateur de tension

se situe l'étage déphaseur.

Le déphasage des signaux BF nécessaire à l'attaque correcte

d'un push-pull peut être assuré, soit par un simple transforma-

teur, soit par une lampe dite déphaseuse.

Dans le cas d'un transformateur déphaseur, les mêmes

pannes peuvent se produire que si l'on employait un simple

transformateur de liaison : fuites entre primaire et secondaire,

coupure de l'un ou l'autre enroulement. Mais ici le secondaire

est à prise médiane. De toutes façons, on se reportera à ce qui

a été dit en BS au sujet des transformateurs de liaison.

Si le déphasage est opéré par une lampe, une foule de mon-

tages peuvent se rencontrer. Nous n'entrerons pas dans ces

détails ici ; il suffira évidemment de vérifier l'état du tube dépha-

seur, la tension anodique appliquée, la valeur des résistances

équipant le montage (certaines ont pu varier) et la qualité des

condensateurs de liaison (capacité correcte et absence de fuites).

Nous avons vu en BQ comment on équilibre la sortie d'un

étage push-pull. Mais l'entrée doit aussi être équilibrée ! Nous

nous expliquons : Les signaux BF d'attaque de grilles issus du

déphaseur (transformateur ou lampe) doivent être déphasés de

180° et être d'amplitude égale. Cette mise au point ne peut se

faire d'une manière élégante, pratiquement et rapidement,

qu'avec le concours d'un oscillographe. (Voir chapitre XI).

CE. - Reportons-nous au schéma classique de base donné

sur la figure VI-3.  Plaçons le potentiomètre au maximum de

puissance. En s'aidant d'un petit tournevis, touchons la sortie s

du transformateur MF : le HP doit accuser le même grogne-

ment que si l'on touche directement la grille du tube amplifi-

cateur de tension BF.  Dans le cas contraire, contrôler l'état du

condensateur de liaison au potentiomètre ; vérifier les éléments

du filtre en PI (résistance coupée ou condensateur en court-

circuit). Les connexions sont généralement faites ici en fil

blindé ; s'assurer qu'il n'y a pas court-circuit entre fil et blindage.

Toujours en s'aidant d'un petit tournevis, touchons mainte-

nant l'entrée e du transformateur MF. En ce point, nous devons

avoir un ronflement. Dans le cas contraire, on pourra supposer

un court-circuit entre plaque et cathode de la diode (l'essai en s

n'aura rien donné non plus). Mais, plus fréquemment, ce

deuxième test, s'il est négatif, montre que l'enroulement secon-

daire du transformateur MF est coupé ; vérifier ce secondaire

à l'ohmmètre et s'il y a confirmation, essayer de réparer la cou-

pure (soudures à l'entrée ou à la sortie du bobinage), ou rem-

placer le transformateur.

FiG.  VI-3

Si les tests sont normaux en e et en s, mais qu'aucune

audition n'est possible en radio, il est possible de douter le ou

les condensateurs fixe ou ajustable en parallèle sur le secondaire

(court-circuit).

Au lieu des essais en e et s, on peut aussi attaquer la grille

du tube amplificateur précédant le dernier transformateur par

le générateur HF d'atelier réglé sur la fréquence MF du récep-

teur. Si le signal émis ne « passe » pas, bien que toute la sec-

tion BF soit bonne, on peut être certain d'une panne du

détecteur.

Vérifier également l'état de la résistance Rd de charge du

détecteur (coupure) à l'ohmmètre.  Dans certains montages éco-

nomiques, cette résistance n'existe pas ; elle est remplacée par

le potentiomètre qui est monté en lieu et place (vérifier alors

le potentiomètre).

CF. - L'emploi d'un westector ne dispense pas des

contrôles que nous venons d'exposer en CE.  Mais comme tout

à l'heure nous avons vérifié la diode, le tube lui-même, cette

fois-ci il nous faut vérifier le westector. On le dessoude et on le

passe à l'ohmmètre : dans un sens de la mesure, on doit trouver

une résistance très forte, et dans l'autre sens, par contre, une

résistance très faible. S'il n'en est pas ainsi, le westector est à

rejeter. Il faut soit monter un tube diode séparé en lieu et place,

soit (ce qui est plus simple) monter un détecteur moderne à

cristal de germanium : Westinghouse G5/4, Sylvania lN34 ou

Transco OA50 ; ou deux de ces détecteurs à cristal, s'il s'agis-

sait d'un westector double (détection symétrique). Bien veiller

au sens de connexion (polarité).

CG. - Les éléments de la cellule cuivre-oxyde de cuivre

du westector ont vieilli ; le courant inverse est devenu assez

important. Vérifier le westector à l'ohmmètre comme il a été

dit en CF, et le changer le cas échéant, soit contre une diode,                     	  soit contre un cristal de germanium (voir CF).

S'il s'agit d'un récepteur FM, donnant une audition faible

avec beaucoup de distorsions, il convient de vérifier l'état des

diodes, des diodes à cristal notamment (courant inverse impor-

tant) et le réglage des circuits du transformateur discriminateur.

Vérifier également l'état du condensateur électrochimique (de

4 à 10 uF) monté entre une anode de diode et la masse du

détecteur de rapport (condensateur pouvant être coupé ou des-

séché, ne présentant pas la capacité requise).

CH. - On peut changer le potentiomètre... mais le d‚faut

recommencera bien vite.  C'est l'inconvénient de ce montage.

Si le service-man ne veut pas voir revenir périodiquement le

poste pour le même motif (ce qui nuirait à sa réputation), nous

lui conseillons de modifier cette partie en prévoyant résistance

de charge de détection d'une part, et potentiomètre d'autre part

(voir figure VI-3, par exemple).

CI. - Court-circuit cathode-filament dans le tube combiné

détecteur-1ère BF.  Notons que la même panne peut être due au

court-circuit filament-cathode dans un tout autre tube (HF, CF,

MF ou BF).  Le ronflement provoqué est cependant moins vio-

lent que si le court-circuit est dans le tube détecteur-1ère BF.

CJ. - Généralement, si le tube détecteur diode séparé est

mort (filament coup‚, par exemple), le poste est muet.Néan-

moins, dans certains récepteurs, le tube qui suit la détection est

un tube pentode dont les résistances de cathode, d'écran et de

plaque ont des valeurs outrageusement élevées. Lorsque le tube

diode est hors service, par rupture de filament par exemple, le

récepteur continue à fournir une audition faible et quelque peu

déformée. C'est la pentode première BF qui fonctionne en

détectrice par la plaque ! Mettre un tube détecteur diode neuf

et tout rentrera en ordre.

CK. - Essayer un tube neuf. Voir si le circuit grille n'est

pas coupé (bobinage). Vérifier la résistance de détection inter-

calée entre le bobinage et la grille (résistance peut-être coupée).

CL. - Après l'essai habituel du tube, vérifier les tensions

de plaque  et d'écran, le cas échéant (résistances coupées

ou condensateurs en court-circuit). Contrôler l'état du conden-

sateur fixe ou ajustable en parallèle sur le bobinage de grille.

Vérifier également le condensateur en shunt sur la résistance

de grille.

CM. - Voir si l'enroulement de grille n'est pas coupé.

Essayer un tube neuf.

CN. - Essai d'un tube neuf, puis vérifier les tensions de

plaque, d'écran et de cathode (résistances coupées ou conden-

sateurs de fuite en court-circuit franc ou partiel). Apporter une

attention particulière au condensateur de fuite cathodique qui

doit être parfait du point de vue isolement.

Vérifier l'état du condensateur fixe ou ajustable en parallèle

sur le bobinage de grille.

Dans le cas de détection grille ou de détection plaque

le condensateur de fuite anodique (entre plaque et masse

doit être excellent pour supprimer toute composante HF

résiduelle ; Un condensateur à diélectrique mica est recom-

mandé.

CO.      Aussi bizarre que cela puisse paraître, deux symp-

tômes pourtant sensiblement contraires peuvent naître d'un

défaut de la ligne antifading.

Avant tout, nous allons vérifier cette ligne de CAV (com-

mande automatique de volume) dite antifading.  On sait que

cette commande automatique consiste à appliquer une tension

négative de contrôle sur le retour de grilles des tubes à pente

variable amplificateurs HF, CF et MF, cette tension négative

de freinage étant d'autant plus forte que le signal reçu est impor-

tant, et cette tension étant issue du redressement opéré par la

détection.

Entre chaque point d'application de cette tension de com-

mande, c'est-à-dire entre chaque retour de grille, il est nécessaire

d'intercaler une cellule de découplage constituée par une résis-

tance en série et un condensateur entre le point d'application et

la masse.

Si le récepteur est trop nerveux avec tendance aux accro-

chages et aux déformations, il faut admettre que la tension de

freinage n'est plus appliquée en certains points ; ce qui laisse

supposer une coupure sur la ligne antifading (résistance de

découplage coupée) ou un court-circuit (condensateur en court-

circuit ou avec fuites importantes). On pourra donc vérifier élé-

ment par élément (résistances et condensateurs) les défauts

susceptibles de se produire (ohmmètre et capacimètre).

Un autre procédé est le suivant. On dispose d'un indicateur

cathodique type 6AF7, par exemple ; cet indicateur pourra être

mont‚ une fois pour toutes sur l'hétérodyne d'atelier et alimenter

par cette dernière. La grille de l'indicateur est munie d'un fil

de test. Nous attaquons l'entrée du récepteur par un fort signal

devant faire normalement fonctionner la CAV (la masse de

l'hétérodyne est par ailleurs reliée à la masse du récepteur).

Avec le fil de test (grille de l'indicateur), nous touchons point

par point la ligne antifading, entre chaque cellule de découplage,

en commençant vers le départ (détection) et en remontant vers

la HF. Tant que cette ligne sera en état (ni coupure, ni court-

circuit), l'indicateur 6AF7 fonctionnera. Lorsqu'il ne fonction-

nera plus, c'est que nous viendrons de dépasser le défaut.

A propos d'indicateur cathodique, nous allons ouvrir une

parenthèse. La plupart des récepteurs modernes comportent cet

accessoire, et l'on sait qu'il est commandé également par la ten-

sion d'antifading. Néanmoins, ce n'est pas parce que l'indi-

cateur ne fonctionne pas qu'il faut en déduire une panne de

l'antifading ; cela est possible, mais nullement obligatoire. En

effet, supposons que le tube amplificateur MF soit grillé ; le

récepteur ne fonctionne pas, il n'y aura pas de tension de CAV...

et pourtant l'antifading sera vraisemblablement en bon état !

De même, la réciproque est possible : la ligne de CAV peut

être défectueuse et l'indicateur fonctionner correctement. En

effet, l'indicateur peut être commandé par la détection BF (une

diode) et la CAV peut être issue du redressement opéré par

une autre diode (cas de l'antifading différé classique avec double

diode triode, par exemple).

Et même si la commande de l'indicateur est prise sur la

ligne antifading, l'indicateur peut fonctionner et la ligne de CAV

être mauvaise, si le défaut est situé plus loin, par exemple.

Enfin, l'indicateur cathodique d'un récepteur est lui-même

sujet aux pannes (défauts du tube, court-circuit interne, lumi-

nescence épuisée, filament coupé, mauvais vide) ; vérifier aussi la

ou les résistances de plaque de cet indicateur qui peuvent être

coupées  les fils de liaison eux-mˆmes se sont peut-être rompus.

Les anciens récepteurs possèdent aussi quelquefois un indicateur

d'accord dit indicateur à ombre. Cet accessoire étant générale-

ment monté dans l'étage MF, nous le verrons en étudiant cette

partie (74 - CP).

En fin d'analyse, ce n'est donc que si l'on n'a rien trouvé

d'anormal par ailleurs, qu'il faudra chercher du côté de la ligne

antifading. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne doit jamais

s'occuper de ce circuit ! Bien au contraire. D'ailleurs, le dépan-

neur consciencieux vérifie tout dans le récepteur qui lui passe

par les mains.

Pour terminer, nous allons voir le cas du récepteur mou avec

tendance aux déformations et à l'instabilité. Si l'on mesure la

tension sur la ligne antifading à l'aide d'un voltmètre à lampe,

on décèle une tension positive (et non négative). Ce même

contrôle peut être fait plus approximativement avec notre indi-

cateur cathodique fixé sur l'hétérodyne. Le fil de test est relié

à la ligne de CAV, mais au lieu de voir les secteurs lumineux

de l'indicateur s'épanouir, on les voit se rétrécir minces comme

des fils. D'où vient donc cette tension positive si importante,

cause de tous nos maux?  C'est tout simplement l'un des tubes

commandés par l'antifading qui a un mauvais vide (d'où courant

inverse de grille). Echanger tour à tour, contre des tubes neufs,

les tubes commandés par l'antifading (tubes HF, CF, MF... et

ne pas oublier l'indicateur cathodique du récepteur même qui,

lui aussi, peut avoir ce défaut). A ce propos, si l'indicateur

cathodique a un mauvais vide, mais qu'il soit commandé par la

détection BF séparément de la ligne CAV, on ne trouvera pas

de tension positive sur cette dernière ; mais, néanmoins, l'indi-

cateur apportera des perturbations : audition faible, distorsions,

manque de sensibilité apparente ; il jouera à la « lampe de

silence » ! Il sera donc nécessaire de le remplacer également.

CP. - Il convient évidemment de connaître la fréquence

d'accord du canal MF du récepteur, non seulement pour faire

l'essai exposé, mais encore pour pouvoir aligner les transfor-

mateurs par la suite. Sur les récepteurs anciens, on peut noter

les fréquences les plus diverses : 104, 115, 125, 135 kc/s, etc.,

pour n'en citer que quelques-unes.  Ensuite, on a adopté des

valeurs plus grandes ; citons : 455, 456, 465, 472, 480, 485 et

491 kc/s.

Puis, il y a eu la standardisation à 455 kc/s aux U.S.A. et

à 472 kc/s en Europe.  Enfin, présentement, la MF standard

adoptée est de 455 kc/s.

C'est dire la variété des fréquences moyennes d'accord

devant laquelle le dépanneur peut se trouver en présence. Natu-

rellement, si le poste est très ancien, avec un étage présélecteur

(condensateur variable à trois cages), avec des transformateurs

MF volumineux, il y a de fortes chances pour que l'on soit en

présence d'une MF de l'ordre de 125 kc/s.  Dans l'autre cas,

nous serons dans la série des 472 kc/s. De plus, certains cons-

tructeurs imprimaient (et impriment toujours, d'ailleurs) la fré-

quence de réglage sur les boîtiers des transformateurs MF.

Enfin, si vraiment le service-man est « dans le cirage », il aura

toujours la possibilité d'opérer comme il est dit au chapi-

tre VIII, paragraphe 2.

Attaquons donc l'entrée de l'amplificateur MF par un signal

de la fréquence convenable émis par l'hétérodyne de mesure

connectée à la grille modulatrice du tube changeur de fréquence.

Le récepteur est muet, le signal ne « passe » pas.

Il convient donc de vérifier le tube amplificateur MF et

aussi le tube CF (changeur de fréquence). Bien entendu, par

les essais précédents, on sera certain par ailleurs du fonction-

nement des étages détecteur BF et alimentation du récepteur.

Contrôler les tensions anodiques : enroulement de transfor-

mateur MF coupé, cellule de découplage anodique détruite

(résistance coupée, condensateur claqué).

Contrôler les tensions d'écran (résistance coupée, conden-

sateur claqué).

Vérifier la polarisation cathodique, le cas échéant (résis-

tance coupée).

On se méfiera des transformateurs MF à sélectivité variable

du vieux système qui consistait à éloigner ou rapprocher un

enroulement par rapport à l'autre. L'une des connexions du

bobinage mobile est peut-être coupée.

A l'ohmmètre, on mesurera chaque primaire et secondaire des

transformateurs MF.  On doit trouver une résistance assez faible,

mais ni nulle, ni infinie. La première observation indiquerait

un court-circuit d'un condensateur fixe ou ajustable d'accord

la seconde indiquerait une coupure du bobinage.

Dans les anciens récepteurs, le rôle de l'indicateur d'accord

était tenu par un « milliampèremètre à ombre » , milliampère-

mètre intercalé dans le circuit anodique ou le circuit cathodique

du tube amplificateur MF commandé par l'antifading. S'assurer

que le bobinage du milliampèremètre n'est pas coupé ; car s'il

l'est, non seulement l'indicateur ne fonctionne évidemment pas,

mais le récepteur non plus ! Il faut soit changer cet indicateur

contre un neuf (très rare commercialement à l'heure actuelle),

soit le supprimer et relier directement les deux connexions y

aboutissant primitivement. Si le client tient essentiellement …

avoir un indicateur d'accord, proposez-lui un indicateur catho-

dique moderne.

Parmi toutes ces recherches, il y en a certainement une qui

aura permis de mettre le doigt sur la panne. Naturellement, si

le récepteur comporte deux étages MF, on fera les mêmes tests

pour chacun des étages.

CQ. - Il s'agit vraisemblablement d'un déréglage des trans-

formateurs si, par ailleurs, les tensions d'alimentation du tube

amplificateur MF sont correctes. Dans le cas où la tension

d'écran est faible, ou encore la polarisation trop élevée (résis-

tances ayant augmenté de valeur), le récepteur manque de sen-

sibilité, mais la sélectivité ne se trouve pas altérée.

Vérifions donc le réglage des transformateurs MF (voir cha-

pitre VIII, §1). Si l'écart est vraiment important sur certains

circuits, se méfier du condensateur fixe d'appoint (à l'intérieur

du boîtier) qui peut être coupé ; ceci, naturellement, aussi bien

pour les transformateurs à réglages par noyaux de fer que pour

ceux à réglages par condensateurs ajustables.

Sur de vieux récepteurs, nous avons vu des condensateurs

ajustables dont l'armature fixe était constituée par une couche

d'argent déposée sur un bloc de faïence ; cette pellicule d'argent

arrive a ne plus être en contact avec l'oeillet de connexion.  Il

faut alors supprimer ces condensateurs et les remplacer par des

« ajustables » de fabrication moderne de même capacité.

CR. - Il s'agit d'une fuite de HT à la masse, ou ailleurs.  Le

cas se présente fréquemment dans les condensateurs ajustables

des  primaires des transformateurs MF (enroulement parcouru

par  la haute tension). Le condensateur est monté sur une baké-

lite de mauvaise qualité ou sur du carton pressé quelconque

ayant pris l'humidité ; la HT fuit à travers ces isolants douteux

en produisant divers crépitements. Eliminer ces condensateurs

et monter des « ajustables » neufs de bonne qualité.

Citons aussi, dans cet ordre d'idées, le cas particulier à cer-

tains récepteurs Philips-Radiola anciens modèles, où la HT de

l'ajustable du primaire fuit dans l'ajustable secondaire (faiblesse,

crépitements et déformations).

CS. - Cela indique un déréglage d'un transformateur MF

par rapport à l'autre, ou plus simplement d'un seul circuit du

premier transformateur MF par rapport aux autres circuits.

Refaire un alignement correct, comme il est exposé au cha-

pitre VIII, §1.

Au sujet des défauts pouvant provenir de l'alignement

d’un récepteur (circuits HF, CF ou MF), il faut toujours

se méfier du monsieur qui, un jour, ne sachant que faire

a entrepris de nettoyer son poste et en a profité pour reblo-

quer les « petites vis » qui s'étaient desserrées,

monsieur qui oubliera de se vanter de son chef d’œuvre !

CT. - Les accrochages MF sont toujours dus à un report

d'énergie d'arrière en avant ; il y a réaction. Mais le tout est

de trouver par où s'effectue ce report d'énergie. En premier

lieu, essayer un tube amplificateur MF neuf, bien entendu.

Ensuite, vérifier si le blindage (tube métal-glass) ou la métalli-

sation (tube verre métallisé) est bien en liaison avec la masse.

Essayer également de placer un blindage cylindrique en alumi-

nium autour de ce tube (ou des tubes, s'il s'agit d'un amplifi-

cateur MF à deux étages).

Contrôler que, en l'absence de toute émission, les tensions de

plaque et d'écran notamment ne dépassent pas les maxima per-

mis pour le tube considéré. Dans les mêmes conditions, vérifier

la polarisation qui, elle, au contraire, est peut-être insuffisante.

Le cas échéant, remplacer les résistances chutrices en défaut par

des résistances convenables,

Vérifier toutes les prises de masse, l'efficacité des blin-

dages, etc. Faciliter les retours HF en montant un condensateur

au papier de O,l ou 0,5 uF entre HT et masse.

Il peut être nécessaire de placer les connexions de grille et

de plaque (de ces électrodes vers les transformateurs MF) dans

une gaine blindée, blindage à la masse. De toutes manières, faire-.

en sorte que ces connexions ne voisinent pas ; les faire s'éloigner

le plus rapidement possible l'une de l'autre.

Des accrochages MF peuvent naître d'un mauvais décou-

plage de la ligne antifading ; entre chaque point d'application

de la CAV doit se situer une cellule (500 k et O,l uF, valeurs

approximatives courantes), cellule dont les éléments doivent être

excellents, et notamment le condensateur dans le cas présent.

Si le récepteur ne comporte pas de cellule de découplage

anodique, on pourra en installer une dans chaque primaire de

transformateurs MF : résistance de 5 000 ohms en série dans la

haute tension, et condensateur de O,l uF entre le transforma-

teur MF et la résistance de 5 000 ohms d'une part, et la masse

d'autre part.

Dans les amplificateurs MF à deux étages, le gain est très

grand ; ils sont donc encore plus sensibles à l'accrochage. Il faut

donc redoubler de précautions. On évitera de faire des retours

de masse disparates. Faire tous les retours d'un même étage sur

un même point, chaque point étant relié à son voisin par un

gros fil de cuivre de 20/20 de mm, lui-même soudé au châssis

sur toute sa longueur. Ne pas se fier à la conductibilité du châssis.

Mieux même, il est avantageux de faire tous les retours des

condensateurs de fuite et de découplage d'un même étage sur la

cathode du tube de cet étage, et non à la masse (si le tube est

polarisé par résistance cathodique).

Il est parfois nécessaire de placer des écrans séparateurs

(petits morceaux de blindage métallique) sous le châssis entre

chaque étage MF.

De toutes manières, il y a toujours possibilité de juguler

un accrochage MF, surtout s'il s'agit d'un dépannage ; le service-

man doit bien comprendre que le poste étant neuf n'accrochait

pas et qu'il s'agit d'un organe qui a vieilli et ne remplit plus

ses fonctions correctement. Dans le cas d'un poste neuf qui

vient d'être monté par un amateur et que l'on vous apporte pour

le mettre au point (le poste !), là, évidemment, il faut s'attendre

à tout et la recherche est parfois pénible. Aussi, si un tel travail

vous incombait, voici encore trois procédés pour juguler les

accrochages MF ; naturellement, on n'aura recours à ces expé-

dients qu'après être certain d'avoir tout vérifié et essayé ce que

nous avons exposé précédemment

a) Augmenter la polarisation du ou des tubes MF.

b) Intercaler une résistance de faible valeur en série dans

la connexion grille du ou des tubes MF.

c) Placer une résistance de forte valeur en parallèle sur un

ou  plusieurs enroulements de transformateurs MF.

d) Vérifier si les transformateurs MF sont bien du type prévu

pour le genre de tube amplificateur utilisé.

Nous le répétons encore une fois, ces procédés n'ont pas à

être employés sur des récepteurs en dépannage où tout a été

conçu pour fonctionner correctement sans cela. Il faut les réser-

ver pour des postes neufs à mettre au point, postes plus ou moins

bien conçus mécaniquement, électriquement ou autre, et ce,

seulement après avoir essayé les autres procédés. En effet, en a,

cela équivaut à restreindre la sensibilité du récepteur ; en b et c,

il y a amortissement des transformateurs MF, d'où réduction de

la sélectivité.

Clôturons par une anecdote.  Nous connaissons un dépan-

neur qui, devant un récepteur qui accroche en MF, ne cherche

absolument rien... il ne s'en donne pas la peine ! Il prend son

tournevis et dérègle un transformateur MF ! Est-il besoin de

dire le stupide, le ridicule, le barbare de ce procédé essentiel-

lement anti-technique ?

N’oubliez pas que tous travaux, quels qu'ils soient

sur l’amplificateur MF doivent être suivis par une soigneuse

vérification de l'alignement des circuits des transforma-

teurs au générateur de mesure ou hétérodyne. Cette élé-

mentaire façon de faire, pourtant absolument indispen-

sable, est trop peu respectée. Voir chapitre VIII, §1 et 2.

CU. - a) Il reste bien entendu que tous les étages qui font

suite au changement de fréquence ont déjà été vérifiés comme

nous l'avons dit précédemment.

Essayer alors un tube neuf à l'étage CF et si le mal persiste,

nous pouvons douter des points suivants :

Vérifier si l'oscillation du tube CF se fait correctement. Pour

cette vérification, il n'y a qu'une seule méthode précise. Nous

la représentons sur la figure VI-4. On dessoude la résistance R

FiG.  VI-4

de grille oscillatrice du côté où elle aboutit à la cathode ou à la

masse et on intercale un milliampèremètre (ou la boîte de con-

trôle) - déviation totale pour 1 mA - en respectant les pola-

rités indiquées. Si l'oscillation se produit correctement, le

milliampèremètre accuse une certaine intensité ; si l'aiguille ne

décolle pas du zéro, il n'y a pas d'oscillation. Il est difficile de

donner un chiffre pour cette intensité ; elle dépend du tube

employé, de la gamme d'ondes aussi, et elle varie même d'une

extrémité à l'autre d'une même gamme. De toutes façons, cette

intensité ne dépasse généralement pas 500 uA, soit 0,5 mA, et

c'est en « ondes courtes » qu'elle est la plus faible (50 à 100 uA).

Ce procédé permet de mesurer exactement le courant d'oscil-

lation, et l'on peut voir ainsi s'il est conforme aux caractéris-

tiques d'emploi correct du tube.  Son inconvénient est qu'il oblige

à dessouder la résistance de grille oscillatrice.  Or, dans de nom-

breux cas, pour un contrôle rapide, il suffit simplement de voir

si « ça oscille ». Le procédé consiste alors à observer simple-

ment si la grille oscillatrice est négative avec un voltmètre. On

procède comme il est montré sur la figure VI-5. Le voltmètre,

placé pour une déviation totale de 10 volts, est connecté comme

suit : fil (+) à la masse du récepteur ; fil (-) à la grille oscilla-

trice à travers une bobine d'arrêt Ch. Cette bobine d'arrêt est

constituée par un petit enroulement quelconque en nid d'abeille

comportant quelque 1 000 ou 2 000 tours (pas critique) ; elle

est maintenue simplement par une pince crocodile à l'extrémité

du fil de test (-). Cette bobine est destinée à bloquer la HF de

l'oscillation ; si l'on ne prend pas cette précaution, le fait de

connecter le voltmètre, à la grille risque d'amener le décrochage

des oscillations (on pourrait alors croire que le tube n'oscille

pas, alors qu'au contraire tout est normal). Nos lecteurs ont

compris que si le tube oscille correctement, l'aiguille du volt-

mètre dévie.

S'il n'y a pas d'oscillation, il faut vérifier la tension sur la

plaque oscillatrice ; elle a peut-être diminué du fait de l'augmen-

tation de valeur de la résistance anodique (alimentation paral-

lèle, fig. VI-4) ou de l'augmentation de la résistance de décou-

plage (alimentation série, fig. VI-5). Si la tension anodique    est

nulle, ces résistances sont peut-être coupées ; voir aussi l'état  du

condensateur de liaison (fig. VI-4) et l'état du condensateur de

découplage (fig. VI-5) - ils peuvent être en court-circuit. De

toutes façons, même s'il n'est pas claqué, le condensateur de

découplage de la figure VI-5 doit être excellent du point de

vue HF (impédance pratiquement nulle) ; il faut toujours

essayer de le shunter provisoirement par un condensateur

d'excellente qualité pour voir s'il n'y a pas une amélioration

possible à obtenir (surtout en OC).

Vérifier l'état du condensateur de liaison de grille oscillatrice

(coupure ou court-circuit) ; même chose pour la résistance de

grille (coupure ou augmentation anormale de valeur).

S'assurer que le trimmer de la cage oscillatrice du conden-

sateur variable n'est pas en court-circuit.

Vérifier les soudures, les contacts des broches du tube dans

son support, et surtout les prises de masse qui, principalement

dans cet étage, doivent être courtes, directes et excellentes.

Enfin, si le tube oscillateur est séparé et qu’il s'agisse d'une

pentode, il faut de plus vérifier la tension d'écran (résistance

ayant augmenté de valeur ou coupée ; condensateur de fuite

coupé ou claqué).

Il nous faut signaler, ici, un cas rare et bizarre ; il s'agissait

d'un tube changeur de fréquence type 6A7. La partie oscilla-

trice refusait de fonctionner et cela provenait de la mauvaise

qualité du condensateur de fuite d'écran de la partie... modu-

latrice !

Nous avons envisagé le mutisme du récepteur provoqué par

l'absence d'oscillations. Si l'oscillateur fonctionne correctement,

il faut orienter nos recherches dans la partie modulatrice (ou

mixer).

b) Nous supposons que l'anode modulatrice reçoit une ten-

sion normale ; dans le cas contraire, vérifier le primaire du pre-

mier transformateur MF, la  résistance de découplage ; l'un et

l'autre peuvent être coupés. Le condensateur de découplage

peut être en court-circuit. Si la tension anodique est normale,

ne pas oublier pour autant que le condensateur ajustable du

primaire du transformateur MF peut être claqué, ou que le

condensateur de découplage éventuel peut être coupé.

Vérifier la tension d'écran de la section modulatrice : pas

de tension = résistance coupée, ou condensateur claqué (peut-

être les deux !) ; tension faible = résistance ayant augmenté

anormalement de valeur, ou condensateur avec fuites impor-

tantes ou court-circuit partiel.

Vérifier la tension de polarisation (mêmes choses : état des

résistance et condensateur).

S'assurer enfin que la grille modulatrice n'est pas court-

circuitée (court-circuit, par exemple, du trimmer placé sur la

cage « accord » du condensateur variable).

CV. - Toutes les vérifications précédemment exposées sont

à reprendre pour la bande muette. A priori, cependant, on

pourrait éliminer les résistances, condensateurs, tube, etc., étant

donné que le fonctionnement est correct sur certaines gammes

d'accord ! A condition que la gamme muette ne soit pas préci-

sément la gamme OC ; car il ne faut pas oublier, dans ce cas,

que des éléments vieillis, épuisés, un tube affaibli, etc., entraî-

neront d'abord la panne sur ondes courtes (panne qui, gagnera

les autres gammes de fréquences moins ‚lev‚es par la suite).

En conséquence, d'abord vérification générale ; ensuite nous

pourrons surveiller les points particuliers suivants de la gamme

muette :

Vérifier les bobinages grille et plaque oscillateurs de la bande

considérée (fil rompu, soudure défectueuse) ; ce contrôle s'opère

à l'ohmmètre.

Même vérification pour le bobinage d'accord.

Vérifier aussi les contacts des paillettes du commutateur

d'ondes sur la position où le récepteur est muet ; se méfier des

gouttes de soudure pleurantes qui amènent les courts-circuits les

plus inattendus.

S'assurer que les condensateurs d'appoint (trimmer oscilla-

teur et trimmer accord) prévus assez souvent pour chaque bande,

ne sont pas en court-circuit sur la bande silencieuse.

CW. - Bien entendu, nous supposons les tensions appli-

quées à cette partie du récepteur absolument toutes correctes.

Il nous faut penser à un mauvais réglage des circuits accord

et oscillateur pour la bande faible, ou à un déréglage complet

si  toutes les bandes présentent le défaut.

Certains récepteurs comportent dans le circuit d'antenne un

filtre antimorse composé d'une bobine et d'un condensateur en

parallèle. Si le condensateur est coupé, le récepteur est faible

en OC ; si c'est la bobine qui est coupée, le récepteur est faible

en PO et surtout en GO ; et bien entendu, dans un cas comme

dans l'autre, le filtre antimorse ne remplit pas son rôle.

Se méfier aussi des bobinages d'antenne grillés, soit carbo-

nisés par l'utilisation du secteur comme antenne (le conden-

sateur en série dans le circuit étant claqué), soit grillés par un

coup de foudre durant un orage. Il faut soit refaire la bobine

détruite (en ayant soin de compter auparavant le nombre de

tours de la bobine d'origine), soit changer carrément tout le

bloc de bobinages.

Une fois de plus, insistons sur l'excellente qualité que doivent

présenter les prises de masse, et notamment celles aboutissant

au condensateur variable (fourchettes).

Il est parfois nécessaire, surtout pour les ondes courtes, de

sortir les fourchettes de contact du condensateur variable ; les

recambrer, les nettoyer à l'alcool ainsi que le rotor du conden-

sateur variable et remonter en prévoyant un fil de masse (fil

tressé) de forte section.

CX. - Il s'agit certainement de courts-circuits intermittents

entre les lames du condensateur variable (accord ou oscillateur).

Ces courts-circuits peuvent être provoqués par des poussières,

limailles, etc., entre les lames, ou par un décalage des lames

mobiles par rapport aux fixes, ou par une ou plusieurs lames

mobiles tordues. Les poussières peuvent être chassées par un

fort jet d'air comprimé. En cas de décalage, refaire le centrage

en agissant sur le dispositif à contre-écrou situé en bout d'axe

du rotor.  A la pince à becs plats, redresser éventuellement les

lames mobiles tordues.

Des grains de limaille récalcitrants peuvent être facilement

délogés à l'aide d'une languette de carton mince que l'on glisse

entre chaque lame.

CY. - Il suffit généralement de nettoyer le contacteur,

galette par galette, à l'aide d'un pinceau trempé dans de l'alcool

ou dans du tétrachlorure de carbone. Ce nettoyage se fait le

poste n'étant pas sous tension ; on ne pourra le faire fonction-

ner de nouveau qu'après séchage parfait et évaporation complète

du liquide ayant servi à nettoyer le contacteur.

CZ. - S'assurer que les sifflements ne proviennent pas de

l'amplificateur MF (voir CF). Ensuite, il convient de discerner

les sifflements d'interférence provenant d'un mauvais alignement

du récepteur (refaire les réglages complets MF et HF - voir

chapitre VIII) et les sifflements d'accrochage qui ont lieu très

souvent du fait d'une réaction de la détection sur les circuits

d'entrée d'accord ou de mauvais découplages anodiques ou sur

la ligne de CAV.

Eloigner les connexions ayant un rapport avec la détection

des connexions des circuits d'entrée.  Cloisonner, le cas échéant,

les circuits d'accord ou les circuits de détection dans leur propre

coin, à l'aide d'un écran-blindage quelconque. Vérifier l'effica-

cité des découplages (état des condensateurs principalement) de

la ligne +HT et de la ligne de CAV. Surveiller également le

condensateur d'écran du tube modulateur.

DA. - Cette panne est assez fréquente avec le dispositif

d'alimentation série des oscillatrices (fig.  VI-5) ; le courant HT

traverse les bobinages et se trouve commuté en même temps que

lesdits bobinages par le contacteur d'ondes. Les étincelles

arrivent par amorçage à carboniser certains points de la galette

du contacteur ; lorsque la carbonisation est assez importante,

le courant HT arrive à passer tout seul et grille tout dans le

coin ! Dans ce cas, il n'y a qu'un remède : il faut changer la

galette par une autre de caractéristiques mécaniques absolument

identiques.

DB. - Vérifier le tube CF et ses tensions d'alimentation, les

étages suivants ayant été  déjà vérifiés et s'étant révélés bons.

Néanmoins, notre attention doit se porter sur le circuit d'accord

qui vraisemblablement doit être déréglé. Refaire l'alignement

correctement (voir chapitre VIII).

Vérifier également la ou les bobines d'antenne peut-être

détruites par la foudre ou l'utilisation du secteur comme

antenne (voir ce qui a été dit en CW). Le condensateur en série

dans l'entrée d'antenne est certainement claqué - a moins qu'il

n'y en ait pas!  Le changer contre un neuf, ou en installer un.

Un coup de foudre peut aussi avoir coupé la bobine d'an-

tenne sans l'avoir grillée ; la mesurer à l'ohmmètre et la rebo-

biner le cas échéant (même nombre de tours). Un même coup

de foudre peut avoir coupe (nous ne disons pas claqué) le con-

densateur en serie dans l'antenne ; le shunter par un autre et le

remplacer contre un neuf si besoin est.

DC. - Deux cas peuvent se rencontrer :

a) ronflement continuel, qu'il y ait réception d'une émission

ou qu'il y ait absence de toute émission

b) ronflement ne prenant naissance qu'à la réception d'une

émission en l'absence d'émission, le poste ne ronfle pas.

Dans le premier cas, il s'agit très probablement de la grille

modulatrice du tube changeur de fréquence qui est « en l'air »,

soit du fait de la coupure d'un bobinage d'accord, ou d'une

mauvaise soudure, ou d'un mauvais contact au commutateur,

soit du fait de la coupure de la résistance de découplage de la

ligne de CAV aboutissant à ce circuit (si la CAV est appliquée

en série à la base des bobinages). Lorsque la CAV est appliquée

en parallèle, c'est-à-dire comme il est montré sur la figure VI-6,

c'est la résistance R qui est à soupçonner. L'application de la

CAV en parallèle est un procédé généralement réservé aux étages

HF et CF ; aux étages MF, la CAV est toujours appliquée en

série, c'est-à-dire à la base des bobinages.

Dans le deuxième cas, il s'agit d'une panne assez spéciale.

Nous en reparlerons au cours du §5,au sous-titre « Onde por-

teuse ronfle », où cette panne et les remèdes à apporter sont

exposés en détail. Disons simplement ici qu'il faut placer des

condensateurs by-pass sur les fils du secteur (entre chaque fil

et masse) et placer une résistance de quelques milliers d'ohms

en shunt sur le circuit d'antenne du récepteur.

N’oubliez pas que tous travaux, quels qu'ils soient sur

les étages CF ou HF doivent être suivis par une soigneuse

vérification de l'alignement de ces circuits. Voir chapi-

tre VIII, §3.

DD. - C'est très exactement la panne que nous avons expo-

sée en DA. Mais la carbonisation, au lieu de se produire vers

la commutation de l'enroulement plaque de l'oscillateur, peut

se produire à la commutation de l'enroulement de couplage de

plaque du tube amplificateur HF, enroulement qui lui aussi est

parcouru par la HT. Mêmes remèdes que précédemment en DA.

DE. - S'il s'agit d'un gros récepteur avec étage HF muni

d'un réducteur de sensibilité pour l'écoute des stations locales

ou puissantes, il n'est pas nécessaire que ce réducteur amène la

suppression complète de l'audition ; il suffit qu'il réduise le gain

HF, le dosage du niveau sonore devant être effectué par le

potentiomtère de gain BF. Néanmoins, on fera bien de vérifier

ce potentiomètre qui peut être en court-circuit partiel. S'il

« crache » , on le nettoiera à l'alcool (il s'agit généralement d'un

potentiomètre bobiné). De toutes manières, dans le cas présent,

l'absence de réduction totale de l'audition ne saurait être consi-

dérée comme un défaut.

Mais il y a des petits récepteurs à amplification directe dont

le volume sonore s'ajuste uniquement par un potentiomètre coni-

mandant l'amplification du tube ou des tubes HF à pente varia-

ble (potentiomètre intercalé dans la cathode et agissant sur la

polarisation).

Tout d'abord, si le potentiomètre « crache », le nettoyer a

l'alcool. Maintenant, pourquoi ne permet-il pas de réduire entiè-

rement l'audition sur les stations locales ?

On vérifiera à l'ohmmètre s'il n'est pas en court-circuit

partiel.

L'antenne utilisée est peut-être trop longue pour l'écoute

des stations locales ? Le condensateur de fuite cathodique est

peut-être en court-circuit partiel, si bien que la manoeuvre du

potentiomètre n'entraîne qu'une augmentation insignifiante de

la polarisation.

Pour obtenir une réduction très nette de l'audition, même

sur une station locale puissante, on pourra, en fin d'analyse,

avoir recours aux deux procédés suivants, représentés sur la

figure VI-7 :

Le potentiomètre réducteur de sensibilité est monté comme

il est indiqué : curseur à la masse ; R1 est la résistance de pola-

risation normale avec le condensateur de fuite cathodique C1.

On applique la HT sur la cosse A du potentiomètre à travers

une résistance R2 de l'ordre de 50 k à 100 k. On obtient

ainsi une élévation très nette du potentiel positif de cathode

D’une manière générale, pour tout ce qui se rapporte

aux étages HF et CF, il convient d'apporter toute son

attention aux bobinages, aux fils rompus (parce que très

fins), aux paillettes de contact du commutateur (molles et

sans élasticité aucune, donc n’assurant pas un contact

franc), aux soudures mauvaises (pas de contact), aux sou-

dures baveuses et volumineuses (courts-circuits voisins) et

enfin aux retours de masse (surtout entre bloc de bobinages

et condensateurs variables).

Un dernier conseil : si le récepteur comporte un ampli-

ficateur HF, n'appliquer la CAV que sur les tubes MF

et HF, et non sur le tube changeur de fréquence. On évite

ainsi automatiquement bien des ennuis en OC (glissement

de fréquence, pulling instabilité, etc.).

lorsque le curseur est manoeuvré vers B, augmentation de la

polarisation se traduisant par une réduction du gain HF.

Si cette réduction n'est pas encore suffisante, il suffit de

réunir l'arrivée de l'antenne à la cosse B du potentiomètre à

travers un condensateur C2 de 10 000 à 20 000 pF.

En manoeuvrant le curseur de A vers B, plus la polarisation

du tube augmente, d'une part, et plus le bobinage d'antenne est

amorti, d'autre part, jusqu'à être court-circuit‚ du point de vue

haute fréquence, en fin de course du potentiomètre, par le con-

densateur C2.