Il suffit en fait :
- d'une source de 6,3V pour le chauffage
- d'une tension de 250V pour les anodes, en série avec une 150kohm (protection au cas où les anodes seraient en CC avec la cathode)
- d'une tension négative variable de 0 à -100V pour le Wehnelt
- d'un galva de 300µA (ou d'un multimètre sensible)

Voici le schéma simplifié du testeur :

Attention, le circuit n'est pas isolé du secteur, il faudrait un transfo. D'ailleurs, pour le 6,3V aussi.
Donc tu pourrais utiliser un transfo de poste donnant du 6,3 et du 220 ou 250, pas plus, sinon, le redresseur va donner des tensions un peu fortes
Les condos de filtrage doivent bien sûr tenir 350V si tu te contentes de 220V alternatif en entrée
Tu pourrais munir le testeur d'un support de tube cathodique comme celui qu'on voit sur la photo. remarque, tu pourrais utiliser celui du TV, quitte à bien repérer les fils avant de les dessouder
Ce testeur permet de vérifier l'émission électronique de la cathode. En faisant varier la polarisation (potard) tu dois obtenir au moins 50µA pour une polar de l'ordre de -25V (qui est le minimum qu'on peut obtenir)
Surtout, ne pas relier le W à la cathode K directement (polar = 0) l'intensité risque d'être trop grande (à moins que le tube ne soit pompé)

Bien sûr, ce testeur ne vérifie pas ce qui se passe sur l'écran (on fait la mesure sans la THT), mais au moins on sait si la cathode bombarde assez !

Note: l'adaptateur ne sert à rien si tu connectes les fils directement au support. Moi j'en avais fait un par type de brochage, mais i lse trouve que pour l'instant je n'ai eu à tester que des tubes dont le brochage est compatible AW43-80

petit oubli : le + du galva est en haut, côté cathode.

Dernière modification par pierre (14-02-2010 18:38:18)